- Specyfikacja ogólna

Wszystkie niecki należy wykonać w samonośnej konstrukcji z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej, laminowanej na gorąco PVC lub z innych równoważnych materiałów przeznaczonych do wykonania neicek basenowych. Łączenia poszczególnych paneli oraz elementów wykończeniowych systemu winny być odpowiednio uszczelnione.

Dopuszcza się, w ramach realizacji projektu, stosowania materiałów pochodzących od różnych dostawców, tj. nie będących jednym systemem niecek basenowych. Wszystkie wątpliwości oraz kwestie techniczne powinny zostać wyjaśnione na etapie składania oferty, tak aby ujmowała ona wszelkie koszty związane z realizacją projektu.

Ściany niecki basenu powinny być usztywnione tak, aby przejęły parcie wody/gruntu, względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej płyty fundamentowej. Panele modułowe  wykonane ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja wsporcza, kompletna, wraz ze wszystkimi niezbędnymi profilami, podparciami i zbrojeniami, wykonana ze stali

Wodoszczelność dna niecki ma zapewniać warstwa membrany PCV lub innych równoważnych materiałów ułożona na płycie żelbetowej i połączona ze ścianami basenu.

Elementy wbudowane

Zgodnie z opisem w części architektonicznej oraz częścią rysunkową

Normy, wytyczne, ustawy

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych musi spełniać wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności:

- PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy,

- PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych przeznaczonych do wymiany wody,

- PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych,

- PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych,

- PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych,

- PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych wody,

- DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe”

- wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. CzesławSokołowski, oparte na EN-19643,

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się I uprawiających sporty Wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych

- PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcjestalowe

- PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

- PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

- Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG)

  - Wykonanie ścian niecki basenowej

Technologia ścian samonośnych z konstrukcją wsporczą

Panele ścienne mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub z innych równoważnych materiałów przeznaczonych do wykonania neicek basenowych. Konstrukcja ma być samonośna i kompletna z wszystkimi niezbędnymi profilami podparcia i zbrojenia. Konstrukcja nośna ma być wykonana ze stali. Konstrukcja ma być oparta na ramie bazowej kotwionej bezpośrednio do płyty dennej, co ma zapewnić odpowiednie poziomy oraz tolerancje montażowe.

Technologia paneli montowanych na szynach mocowanych do ściany

Panele ścienne ze stali nierdzewnej lub z innych równoważnych materiałów przeznaczonych do wykonania neicek basenowych, montowane są bezpośrednio do ściany żelbetowej za pomocą prowadnic ze stali nierdzewnej. Do ściany kotwione są pionowe prowadnice za pomocą kotew ze stali. Jeśli to konieczne ze względów montażowych, stosuje się podkładki dystansowe. Następnie na ścianę nakładana jest warstwa pianki polistyrenowej i docinana do odpowiedniej grubości.

Wymagania dla poszczególnych elementów :

Materiał:

Nierdzewna stal lub z inny równoważny materiał przeznaczony do wykonania neicek basenowych

Grubość materiału: wymagania minimalne zgodne z normami i warunkami techniczymi basenów.

Wymiary:

Wymiary długościowe należy przyjąć na podstwie rysunków technicznych sprawdzić i potwierdzić protokołem z pomiarów wykonanych przez geodetę.

Niwelacja krawędzi przelewowej:

Krawędź przelewową na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2 mm. Utrzymanie tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezależnego od producenta niecek geodetę.

Dokumenty:

Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, ew. plany inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oświadczenie producenta).

Zakotwienie

Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej do konstrukcji żelbetowej płyty dennej  wykonać na stałe za pomocą kotew. Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnejElementy po montażu częściowo mogą być zabetonowane.

Panele ze stali nierdzewnej lub z innych równoważnych materiałów przeznaczonych do wykonania neicek basenowych.

Stal nierdzewną lub z inny równoważny materiał przeznaczony do wykonania neicek basenowych.  Nadającąy się szczególnie dobrze do zastosowania w komponentach wymagających dużej odporności mechanicznej na korozję, ciepło oraz wysokie/niskie temperatury.

Stal lub inny równowążny materiał wykazujący pewną odporność na miejscową korozję chlorkową, tzw. wżerki, wykorzystywany w basenach, nadający się do celów projektowych oraz na potrzeby testów statycznych w zgodności z normami :

- EN 1993Eurocode3

- EN 1998Eurocode8

  - Rynny przelewowe

Kształt rynny musi zapewniać nachyloną powierzchnię odprowadzającą wodę w celu zmniejszenia turbulencji i związanego z tym uwalniania trichloraminy do powietrza. Spadki powinny być zaprojektowane w odpowiedniej liczbie i rozmiarze, aby zapobiec wylewom przelewowym wypełniającym.

Rynna przelewowa powinna być umieszczona na całym obwodzie basenu. Kratka osłaniająca rynnę, łatwo odczepiana od rynny w celu inspekcji i czyszczenia. Kratka rynny powinna mieć powierzchnię antypoślizgową. Wszystkie urządzenia mocujące, takie jak kotwy do wyposażenia, uchwyty, etc., mają być zakotwione wewnątrz rynny przelewowej.

Rynny przelewowe wykonane ze stali nierdzewnej lub z innych równoważnych materiałów przeznaczonych do wykonania neicek basenowych.

Dno Basenu

Płyta denna basenu wykonana przez firmę budowlaną powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi dostawcy basenu dotyczącymi geometrii i tolerancji. Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać materiał antypoślizgowy, klasa antypoślizgowości  powinny być nie gorsza niż „C”.

Zastosowane materiały powinny być zgodne z normami

EN 15836-2

EN 13361

KSW

Obszary antypoślizgowe

Obszarami antypoślizgowymi są:

• wszelkie powierzchnie stref poruszania się boso o szerokości powyżej 100 mm,

• ruszt rynien przelewowych,

• podesty słupków startowych,

• stopnie schodów i drabinek,

• ściany szczytowe basenów sportowych.

Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Niecki muszą spełniać wymagania odporności na ślizganie. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, drabinek, schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. Mają być wykonane według tegosamego wzoru i technologii.

  - Elementy dystrubucji wody

Wszystkie elementy układu dystrybucyjnego wody, które stykają się ze zbiornikiem basenu (ściany, podłoga, rynny), powinny być zaprojektowane zgodnie z normą EN 13451-1 do 11. Ilość i typy punktów hydrauliki obiegu wody może ulec zmianie na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej.

    - Dysze napływowe

Nie dopuszcza się pojedynczych punktów zasilenia wodą basenu lub kanałów dystrybucji w dnie basenu. Należy unikać tworzenia strumienia lub prądów w obszarze torów pływackich, które przekraczałyby wartości dopuszczalne przez FINA - FR 2.12.

    - Drenaże denne

Drenaż denny składający się z obudowy metalowej, której górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz. Kratka wykonana z polipropylenu. W skład drenażu wchodzi również ujście służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC.

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016

Dopuszcza się stosowanie wersji drenażu o przyłączu klejonym PVC Ø 140, Ø 200, Ø 225 oraz inne wykonania specjalne, w tym drenaże wykonane w korpusem z PVC dla małych basenów.

    - Drenaże rynnowe

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Dostępny z przyłączami w przedziale DN50 do DN150. Przepływ zależy od maksymalnego pożądanego poziomu wody w przelewie.

- Minimalne wymagania dotyczące równoważności w zakresie niecek basenowych

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów o nie gorszym standardzie jakości wykonania oraz nie goryszych parametrach technicznych niż te określone w projekcie wykonawczym.

W celu stwierdzenia równoważności produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej pomiędzy projektem wykonawczym a projektem warsztatowym zgłaszanego materiału równoważnego. Ze względu na złożoność basenów nie jest możliwe stwierdzenie równoważności bez wnikliwej analizy przedłożonej w ramach wniosku o stwierdzenie równoważności dokumentacji związanej z proponowaną technologią równoważną, w tym dokumentacji rysunkowej, materiałowej oraz certyfikatów, atestów, wyników badań etc.

Dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów w ramach jednego basenu. Wszystkie materiały muszą stanowić jeden system.

- Wymagania szczegółowe dotyczące niecek basenowych

  - Basen rekreacyjny

    - Konstrukcja samonośna ścianki działowej

Konstrukcja samonośna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej lub z innych równoważnych materiałów przeznaczony do wykonania neicek basenowych Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej lub innych równoważnych materiałów.

    - Schody z paneli pionowych zalewanych betonem

Konstrukcja schodów lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej lub z inny równoważny materiał przeznaczony do wykonania neicek basenowych Kształt zgodny z częścią rysunkową.

    - Kotwy montażowe do poręczy.

Głównecechy

- Konstrukcja z PVC

- Uszczelki SBR

- Śruby ze stalinierdzewnej A4

- Zgodność z normą EN 13451

- Możliwość montażu poręczy o średnicy Ø42 i Ø45

- Poręcz może być demontowana bez opróżniania basenu

    - Poręcze ze stali nierdzewnej

Poręcz z polerowanej stali nierdzewnej lub innego równowążnego materiału wykonana z rurek o średnicy zgodnej z normami dla pochwytów 42 lub 45 mm i grubości 1,5 mm.

Zgodność z normami EN 13451-1, EN 13451-2

    - Drabinki dostępowe - 4 szt.

Cechy

- Poręcz ze stali nierdzewnej lub innego równowążnego materiału

- stopnie z tworzywa kopolimerowego

- kotwy ze stopu aluminium

- Flansza, pokrywy i śruby ze stali AISI 316

- Odstępniki z EPDM

- Zgodność z normą EN-13451

    - Drenaż denny Ø200 – 2 szt.

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej, której górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz. Kratka wykonana z polipropylenu, tożsama z materiałem stosowanym w kratkach przelewowych. W skład drenażu wchodzi również ujście służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC.

Element musi być zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016

| Średnicaprzyłącza (wewnętrzna) | Ø200mm |  |
| --- | --- | --- |
| Ekwiwalent przepływu wodnego sekcji kratki | 0,122m² |  |
| Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.5 m/s | 220m3/h | EN 13451-3 |
| Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.3 m/s | 132m3/h |  |
| Maksymalny przepływ przy użyciu rury Ø 200mm PN10 przy 1.5 m/s | 140m3/h | UNI10637 |

    - Dysza ścienna wysokiej sprawności – 29 szt.

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz śrubami i uszczelkami. Urządzenie z pierścieniem regulacyjnym umożliwiającym regulację przepływu.

    - Przyłącze odkurzacza (dysza ścienna ø 50/75) – 1szt.

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Montaż na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC ø50 i ø75.

    - Punkt probierczy (dysza ścienna ø 50/75) – 2szt.

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Montaż na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC ø50 i ø75.

    - Drenaż rynnowy Ø110-125 – 34 szt.

Drenaż składający się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Drenaż montowany bezpośrednio na budowie. Przyłącze klejone Ø 110-125.

Produktzgodny z:

- EN 13451-1:2011

- EN 13451-3:2013

    - Oznaczenia denne torów – 3 szt.

Oznaczenie o długości zgodnej z FINA, zależnej od basenu. Wykonane w kolorze kontrastowym Malowane na budowie po montażu membrany dennej PVC.

    - Kotwy montażowe lin torowych (rynnowe) – 6 szt.

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych z kształtownika z polerowanej stali z otworem dla łącznika linowego. Kształtownik jest mocowany śrubami do wsporników z PVC. Wsporniki z PVC są wklejane do wnętrza rynny.

Łącznik linowy wykonany jest ze stali nierdzewnej w osłonowej rurce silikonowej. Wytrzymałość na obciążenia.

    - Liny torowe -3 szt.

Lina o barwie czerwonej na odcinku 5m od ściany czołowej z obu stron. Część środkowa ma naprzemiennie sekcje białe i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA.

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych, odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na linie ze stali nierdzewnej.

    - Fontanna - masażer karku – 2 szt.

Masażer karku wykonany ze stali nierdzewnej lub z inny równoważny materiał przeznaczony do wykonania urządzeń basenowych. Do montażu w basenach wykonanych z betonu, z betonu z membraną PVC, basenach prefabrykowanych ze stali powlekanej PVC, lub wykonanych w technologii paneli ze stali nierdzewnej laminowanej PVC w warunkach fabrycznych.  Wysokość całkowita 1240 mm i szerokość wylewki 300 mm.

Produkt zgodny z normami:

- EN 13451-1 i -3:2016

- EN 16713-1 i -2:2016

    - Dysza ścienna do hydromasażu z ABS – 4 szt.

Składająca się z korpusu ABS z przyłączem klejonym męskim Ø 50mm, żeńskim Ø 40, dyszy, flanszy ze stali nierdzewnej AISI 316.Uszczelnienie hydrauliczne osiągane jest przez uszczelkę mocowaną pomiędzy wlotem a panelem przy przedniej nakrętce dyszy. Nie dopuszcza się stosowania dysz do hydromasażu ze stali nierdzewnej  łączonych za pomocą spawania.

    - Ława z paneli pionowych zalewanych betonem

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej lub z innych równoważnych materiałów przeznaczony do wykonania neicek basenowych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej. Kształt zgodny z częścią rysunkową.

    - Gejzer (dysza denna 3’’) – 5 szt.

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC.

Dysze wyposażone w wyjmowaną wkładkę z PVC. Prześwity w kratce około 7 mm. Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.

Produkt zgodny z Normami

- EN 13451-1:2016

- EN 13451-3:2016

- EN 16713-2:2016

    - Leżanki z paneli pionowych zalewanych betonem – 6 szt.

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej lub z inny równoważny materiał przeznaczony do wykonania elemantów basenowych.

W ramach jednego stanowiska przewiduje się trzy napowietrzające płyty wykonane z PVC, z przyłączem rurowym klejonym męskim Ø 63 i żeńskim Ø 50.

  - Brodzik dziecięcy w strefie basaenu rekreacyjnego

Od strony północnej w strefie głównych schodów zejsciowych do basenu rekreacyjnego należy wydzielić przestrzeń z przeznaczeniem na brodzik dziecięcy o wym. ok. 3x4m ( ok. 12m2 ); wydzielenie brodzika należy wykonać z pełnych ścianek, głębokość brodzika max. 32 cm;

Produkt zgodny z normami

- EN 13451-1:2016

- EN 13451-3:2016

- EN 16713-2:2016

  - Basen Vitality wewnętrzny

    - System miękkiej podłogi

Mata podłogowa z włókien PVC  jest montowana pod podłogową membraną PVC. Dopuszcza się zastosowanie inych tożsamych rozwiązań zgodnie z przeznaczeniem.

    - Konstrukcja samonośna ścianki działowej

Konstrukcja samonośna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej lub innego równoważnego materiału. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej. Kształt zgodny z częścią rysunkową. Po montażu konstrukcji, a następnie zalaniu jej betonem montowane jest wykończenie powierzchni poziomej górnej, zgodnie z częścią rysunkową.

    - Schody z paneli pionowych zalewanych betonem

Konstrukcja schodów lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej lub innego równoważnego materiału. Kształt zgodny z częścią rysunkową. Pasy kontrastowe z PVC lub tozsamego materiału z antypoślizgowym wykończeniem (klasa antypoślizgowości C).

    - Kotwy montażowe do poręczy

Kotwa podłogowa PVC do montażu poręczy ze stali nierdzewnej w basenach z betonem pokrytym membraną PVC lub równowążne.

Głównecechy

- Konstrukcjacałkowicie z PVC

- Uszczelki SBR

- Śrubyzestalinierdzewnej A4

- Zgodność z normą EN 13451

- Możliwość montażu poręczy o średnicy Ø42 i Ø45

- Poręcz może być demontowana bez opróżniania basenu

    - Poręcze ze stali nierdzewnej

Poręcz z polerowanej stali nierdzewnej AISI 316L, lub innego materiału tozsamego, wykonana z rurek o średnicy 42 lub 45 mm i grubości 1,5 mm.

Zgodność z normami EN 13451-1, EN 13451-2

    - Drenaż denny Ø140 – 2 szt.

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej. Kratka wykonana z polipropylenu, tożsama z materiałem stosowanym w kratkach przelewowych. W skład drenażu wchodzi również ujście służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC.

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1:2016 oraz EN 13451-3:2016

| Średnicaprzyłącza (wewnętrzna) | Ø140mm |  |
| --- | --- | --- |
| Ekwiwalent przepływu wodnego sekcji kratki | 0.061m² |  |
| Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.5 m/s | 110m3/h | EN 13451-3 |
| Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.3 m/s | 66 m3/h |  |
| Maksymalny przepływ przy użyciu rury Ø 140mm PN10 przy 1.5 m/s | 70 m3/h | UNI10637 |

    - Dysza ścienna ø 50/75 – 9 szt.

Dysza wlotowa z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Prześwit kratek około 7 mm.

    - Punkt poboru próbek (dysza ścienna ø 50/75) – 2szt.

Dysza z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. Prześwit kratek około 7 mm.

    - Przyłącze odkurzacza (dysza ścienna ø 50/75) – 1szt.

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM.

    - Drenaż rynnowy Ø90-110 – 14 szt.

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Drenaż montowany bezpośrednio na budowie. Przyłącze klejone fi 90-110.

Produktzgodny z:

- EN 13451-1:2011

- EN 13451-3:2013

    - Oznaczenia denne torów – 1 szt.

Oznaczenie o długości zgodnej z FINA, zależnej od basenu. Wykonane w kolorze kontrastowym Malowane na budowie po montażu membrany dennej PVC.

    - Kotwy montażowe lin torowych (rynnowe) – 1 szt.

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych z kształtownika z polerowanej stali

Łącznik linowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316 w osłonowej Wytrzymałość na obciążenia.

    - Kotwy montażowe lin torowych (ścienne) – 1 szt.

Kotwy do montażu lin torowych  flanszy Ø 100 wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z SBR i EPDM.

Produkt zgodny z normami:

- EN 13451-1:2021

- EN 13451-5:2014

    - Liny torowe - 1 szt.

Lina ma barwę czerwoną na odcinku  od ściany czołowej z obu stron. Część środkowa ma naprzemiennie sekcje białe i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA.

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV.

    - Fontanna - masażer karku – 1 szt.

Masażer karku wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej z uszczelnieniem EPDM, łączony gwintowo. Do montażu w basenach wykonanych z betonu, z betonu z membraną PVC, basenach prefabrykowanych ze stali powlekanej PVC, lub wykonanych w technologii paneli ze stali nierdzewnej laminowanej PVC w warunkach fabrycznych. Wariant krótki ma wysokość całkowitą 493 mm, szerokość wylewki 170 mm.

Produkt zgodny z normami:

- EN 13451-1 i -3:2016

- EN 16713-1 i -2:2016

    - Płyta PVC do hydromasażu – 2 szt.

Płyty do hydromasażu wykonane z PVC mogą być instalowane w elementach betonowych takich jak ławy, leżanki  lub na betonowym dnie  basenów wyłożonych membraną PVC.

Wymiary:

Wymiar otworów: 4 mm

Przyłącze rurowe: ø 63 męskie – ø 50 żeńskie na klej

Przyłącze testowe: ø 1½’’ GW

    - Dysza ścienna do hydromasażu z ABS – 3 szt.

Składająca się z korpusu ABS z przyłączem klejonym, dyszy, flanszy ze stali nierdzewnej AISI 316.Uszczelnienie hydrauliczne osiągane jest przez uszczelkę mocowaną pomiędzy wlotem a panelem przy przedniej nakrętce dyszy.

    - Ławy z paneli pionowych

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej lub materiału tożsamego Kształt zgodny z częścią rysunkową.

    - Gejzer (dysza denna 3’’) – 5 szt.

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø63, męskie Ø90. Dysze wyposażone w wyjmowaną wkładkę z PVC. Prześwity w kratce około 7 mm. Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.

Produkt zgodny z Normami

- EN 13451-1:2016

- EN 13451-3:2016

- EN 16713-2:2016

    - Leżanki z paneli pionowych zalewanych betonem– 6 szt.

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej lub materiału tożsamego. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 470 LI. Kształt zgodny z częścią rysunkową. W ramach jednego stanowiska przewidziano trzynapowietrzające płyty wykonane z PVC, z przyłączem rurowym klejonym.

    - Reflektor podwodny 3xLED RGB – 10 szt.

Halogen do podświetlania basenu. Składający się z 3 lamp typu LED o pełnym spektrum barw. Osiągany strumień świetlny wynoszący minimum 200 lumenów. Stopień ochrony IP68. Pobór mocy 3,3W.

  - Beczka (studnia) schładzajaca.

Urzadzenie mające na celu schładzanie, zlokalizowane pomiędzy sauną suchą i łazienką parową.

    - Konstrukcja samonośna.

Konstrukcja samonośna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanej  lub materiału równoważnego. Kształt zgodny z częścią rysunkową. Po montażu konstrukcji, a następnie zalaniu jej betonem montowane jest wykończenie powierzchni poziomej górnej, zgodnie z częścią rysunkową.

    - Poręcze ze stali nierdzewnej

Poręcz z polerowanej stali nierdzewnej lub innego tożsamego materiału, wykonana z rurek o średnicy 42 lub 45 mm i grubości 1,5 mm.

Zgodność z normami EN 13451-1, EN 13451-2

    - Elementy obiegu wody

Elementy obiegu wody do doprecyzowania na etapie projektu warsztatowego.