PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 	OBIEKTY CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNO-							- WYPOCZYNKOWEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		34-350 Węgierska Górka, ul. 3-go Maja

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 		V, XV, XVII

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:		241715_2 Węgierska Górka

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 	0003 Węgierska Górka

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:		1075/10, 1075/11, 1075/5

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA:	Gmina Węgierska Górka

ADRES INWESTORA:				34-350  Węgierska Górka, ul. Zielona 43

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA I PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE | Główny projektant (obiektu): | mgr inż arch. Maciej Wiewióra | STYCZEŃ 2022 |
|  | Specjalność uprawnień | architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | 195/94 B-B |  |
|  | Sprawdzający(a): | mgr inż. arch. Marek Pietraszko | STYCZEŃ 2022 |
|  | Specjalność uprawnień | architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | 25/08/SLOKK |  |
|  | Architekt prowadzący: | mgr inż. arch. Magdalena Żuławska |  |
|  | Zespół projektowy: | inż. arch. Katarzyna Kubowicz |  |

EGZ. 1/3

© COPYRIGHT WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

STYCZEŃ 2022

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA I PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA | Projektant | mgr. inż. Andrzej Borkowski |  |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i projektowania |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/1522/POOK/07 |  |
|  | Sprawdzający(a): | mgr inż. Arkadiusz Krzesak |  |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/2182/PWOK/08 | STYCZEŃ 2022 |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | Projektant | inż. Grzegorz Grzesicki |  |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/5731/PWOE/14 |  |
|  | Sprawdzający(a): | mgr inż. Jarosław Śledź | STYCZEŃ 2022 |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/3908/PWOE/11 |  |
| BRANŻA SANITARNA INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | Projektant | mgr inż. Jerzy Olearczyk | STYCZEŃ 2022 |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/3231/PWOS/10 |  |
|  | Sprawdzający(a): | mgr inż. Karol Kwak |  |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/3231/PWBS/18 |  |
| BRANŻA SANITARNA INSTALACJE WEWNĘTRZNE | Projektant | mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk | STYCZEŃ 2022 |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/IS/1024/02 |  |
|  | Sprawdzający(a): | mgr inż. Marzena Sałaciak |  |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/IS/0573/18 |  |
| CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | Projektant | mgr inż. Bartłomiej Żymła | STYCZEŃ 2022 |
|  | Specjalność uprawnień | Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | SLK/3295/OWOK/10 |  |

© COPYRIGHT WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

STYCZEŃ 2022

Spis treści

I.	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	4

1.	Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych		4

2.	Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego		6

3.	Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej		8

II.	DANE OGÓLNE	9

1.	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego		9

2.	Lokalizacja zamierzenia budowlanego		9

3.	Stadium		9

4.	Nazwa i adres Inwestora		10

5.	Prawo do dysponowania nieruchomością		10

6.	Nazwa jednostki projektowej		10

7.	Imię i nazwisko głównego projektanta		10

8.	Podstawa opracowania		10

III.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO	10

1.	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego		10

2.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego		11

3.	Dokumentacja geologiczno-inżynierska		11

4.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe		11

4.1	Główny układ konstrukcyjny	11

4.2	Wykopy i przygotowania platformy	12

4.3	Fundamenty	12

4.4	Podłoga na gruncie	13

4.5	Strop  międzykondygnacyjny.	13

4.6	Stropodachy	14

4.7	Schody wewnętrzne	14

4.8	Ściany zewnętrzne	14

4.9	Ściany wewnętrzne	15

4.10	Drzwi zewnętrzne	15

4.11	Drzwi i okna wewnętrzne	16

4.12	Fasady, okna i świetliki dachowe	16

4.13	Baseny: wewnętrzny VITALITY z basenikami zanurzeniowymi, basen rekreacyjny zewnętrzny i basen dla dzieci - brodzik.	17

4.14	Sufity	19

4.15	Zestawienie pomieszczeń ze specyfikacją wykończenia ścian i podłóg.	19

4.16	Wyposażenie obiektu	23

4.17	Obiekty towarzyszące	24

5.	Podstawowe parametry technologiczne  oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi	25

6.	Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczno-budowlane	30

7.	Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych	31

7.1	Instalacja ogrzewcza	31

7.2	Instalacja klimatyzacji i chłodzenia.	31

7.3	Instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej	31

7.4	Instalacja wodociągowa  i hydrantów wewnętrznych.	31

7.5	Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.	31

7.6	Instalacja elektroenergetyczna	32

7.7	Instalacja telekomunikacyjna	32

7.8	Instalacja piorunochronna	32

7.9	Instalacja fotowoltaiczna	32

7.10	Ochrona przeciwpożarowa	32

8.	Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń  instalacji  oraz podstawowe wyniki tych obliczeń z doborem rodzaju i wielkości urządzeń		33

9.	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących  całość techniczno-użytkową, charakterystyka i parametry instalacji urządzeń technologicznych mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem		33

10.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej		35

10.1	Informacja o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji		35

10.2	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacja o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych		35

10.3	Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania		36

10.4	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń		36

10.5	Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania		37

10.6	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia		37

10.7	Informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych		37

10.8	Informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki		37

10.9	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się		38

10.10	Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji.		39

10.11	Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych			39

10.12	Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych		39

10.13	Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy		40

10.14	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach		40

11.	Charakterystyka energetyczna  budynku		41

12.	Uwagi uzupełniające		41

IV.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	42

# DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

## Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

## Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

## Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI			           Żywiec, styczeń 2022 r.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Kościuszki 42/15

34-300 Żywiec

Główny projektant (obiektu):

mgr inż. arch. Maciej Wiewióra

Uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej

Nr uprawnień: 195/94 B-B

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Marek Pietraszko

Uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej

Nr uprawnień: 25/08/SLOKK

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawa budowlanego (z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany, pn.:

„Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego z basenami zewnętrznymi i przyległym zagospodarowaniem terenu przy ul. 3-go Maja w Węgierskiej Górce”

dla:

Gminy Węgierska Górka

adres:		34-350 Węgierska Górka

ul. Zielona 43

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis głównego projektanta (obiektu):

mgr inż. arch. Maciej Wiewióra

Podpis sprawdzającego:

mgr inż. arch. Marek Pietraszko

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego, pn.: „Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego z basenami zewnętrznymi i przyległym zagospodarowaniem terenu przy ul. 3-go Maja w Węgierskiej Górce”.

Jednostka ewidencyjna: 241715_2 Węgierska Górka: obręb: 0003 Węgierska Górka; działki nr ewidencyjny: 1075/10, 1075/11, 1075/5.

Inwestor zrezygnował z etapowania inwestycji.

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- rozbiórkę istniejących obiektów: budynku usługowego  zlokalizowanego w północnej części terenu objętego opracowaniem ( na projekcie zagospodarowania terenu nr 24 ), budynek nieczynnych toalet zlokalizowany w południowej części terenu ( nr 25 ) oraz obiekt basenowy;

- budowę głównego budynku spa, wellness z kawiarnią i pomieszczeniami towarzyszącymi oraz niezależnej części mieszczącej toalety zewnętrzne z magazynem; całość  z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, instalacją grzewczą, wentylacyjną i odgromową;

- budowę obiektu kas  ( nr 8 ) z przebieralniami i stacją trafo ( nr 9 i 30 ) wraz z instalacjami: elektryczną, odgromową, wentylacyjną i kanalizacji deszczowej;

- budowę  głównego obiektu basenowego składającego się z części do pływania oraz z części rekreacyjnej z atrakcjami (nr 1 i 2);

- budowę obiektu basenowego małego - brodzika dla dzieci ( nr 3 );

- zagospodarowanie terenu wokół obiektów zewnętrznych, budowę brodzików higienicznych (nr 6), obiektów towarzyszących ( zjeżdżalni, widowni, wieży ratowniczej ) ogrodzenie obiektów oraz całego terenu, utwardzenia terenu przy obiektach;

- budowa instalacji zewnętrznych oraz hydrantu pożarowego DN80 mm;

- budowa drogi pożarowej i dojazdu technicznego;

W projekcie technicznym konstrukcji została uwzględniona możliwość zainstalowania na dachu instalacji fotowoltaicznej. W przypadku zainstalowania instalacji o mocy powyżej 50kWp należy wystąpić o niezależne pozwolenie na budowę.

## Lokalizacja zamierzenia budowlanego

POWIAT:			żywiecki

GMINA:				Węgierska Górka

JEDN. EWID.:			241775_2 Węgierska Górka

OBRĘB:				0003 Węgierska Górka

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:		1075/10, 1075/11, 1075/5

## Stadium

Projekt techniczny.

## Nazwa i adres Inwestora

Gmina Węgierska Górka

adres:		34-350 Węgierska Górka

ul. Zielona 43

## Prawo do dysponowania nieruchomością

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością, zgodnie z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowiącym załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

## Nazwa jednostki projektowej

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Kościuszki 42/15,

34-300 Żywiec

tel. 33 861 65 57

## Imię i nazwisko głównego projektanta

mgrinż. arch. Maciej Wiewióra - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, uprawnienia nr 195/94 B-B

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora;

- Obwieszczenie nr 1/2020 Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/160/2004 Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Węgierska Górka;

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- uzgodnienia oraz opinie wymagane przepisami;

- obowiązujące przepisy prawne oraz Polskie Normy.

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

## Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Bryłę głównego budynku zaprojektowano o nieregularnym kształcie w konstrukcji mieszanej, słupowo-murowanej,przekrytejstropodachem. Ściany murowane z pustaka ceramicznego, poryzowanegogr. 25 i wzmacniane rusztem z rdzeni żelbetowych. Wymiary budynku wynoszą ok. 71 m x 30 m. Wysokość budynku – niższa część – ok. 4,1m, wyższa – ok. 6,8 m. Konstrukcję nośną obiektu stanowią ściany, słupy, rdzenie żelbetowe oraz strop żelbetowy w niższej części  i dźwigary z drewna klejonego w części wyższej. W części północno-zachodniej obiekt jest podpiwniczony. Część dwukondygnacyjną zaprojektowano jako niezależną i oddylatowaną od pozostałej, parterowej części obiektu. Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania obiektu, budynek podzielono na trzy strefy pożarowe – ZLI, ZLIII iPM ( kondygnacja podziemna ). Poszczególne strefy wydzielono między sobą ścianami oddzielenia przeciwpożarowego klasy REI60.

Zewnętrzny, niezależny obiekt przebieralni, kas ze stacjątrafo zaprojektowano jako parterowy pawilon o konstrukcji żelbetowo-murowanej nakrytej żelbetowym stropodachem. Wymiary obiektu wynoszą ok. 5 m x 15 m i wysokość 2.6m.

Projektowane obiekty basenowe o wymiarach:

- basen duży25 x 37 m i zmiennej głębokości od ok. 0.9m do 1.30 m z trzema torami do pływania i atrakcjami wodnymi;

- basen mały - brodzik o średnicy 12 m i głębokości ok. 0.35 m;

Niecki basenowe zaprojektowano jako samonośną, stalową konstrukcję modułową opartą na żelbetowej płycie dennej, wylewanej na warstwach podbudowy na placu budowy.

## Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowy budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej i przyjęto proste warunki gruntowe posadowienia. Warunki dla przedmiotowej Inwestycji określono na podstawie dostarczonej przez inwestora opinii geotechnicznej wraz zdokumentacją badań podłoża gruntowego.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia gruntów o parametrach gorszych od założonych w projekcie, lub gruntów nie nadających się do bezpośredniego posadowienia obiektu, należy przeprowadzić dodatkowe badania geotechniczne.

W trakcie wykonywanych robót budowlanych ziemnych może być konieczna konsultacja z geologiem celem potwierdzenia założonych w projekcie parametrów geotechnicznych gruntu zalegającego w poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

Wykopy przed wykonaniem chudego betonu należy odebrać przez kierownika budowy co winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dla części podpiwniczonej, gdzie wykop będzie na poziomie stwierdzonego w opinii geotechnicznej zwierciadła wody, należy przewidzieć kolejność wykonywania prac w taki sposób aby fundamentowanie najgłębiej posadowionej części budynku wykonywać w porze letniej-suchej.

## Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Przyjęto proste warunki gruntowe posadowienia.W związku z zaliczeniem obiektu budowlanego do II kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

## Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### Główny układ konstrukcyjny

Konstrukcję nośną głównego budynku stanowią murowane ściany nośne gr. 25 cm oparte na żelbetowych ścianach i ławach fundamentowych. Wzmocnienie stanowią żelbetowe rdzenie w ścianach nośnych, wieńce  oraz nieregularny ruszt żelbetowych słupów zewnętrznych spinający na poziomie stropodachu i attyki cały budynek. Zewnętrzne, żelbetowe słupy w większości o typowych wymiarach 40 x 60 cm zaprojektowano, jako rytm przylegających do zewnętrznych ścian elementów lub elementów odsuniętych od ścian tworzących podcień od strony wschodniej i południowo-zachodniej. Słupy oparto na żelbetowych stopach fundamentowych. Obiekt zaprojektowano o dwóch wysokościach: część niższa o wys. ok. 4,1mz przekryciem żelbetowym stropodachem o gr. 16 cm oraz część wyższa o wys. ok. 6,8 mi przekryta dźwigarami z drewna klejonego oraz blachą trapezową. Dźwigary z drewna klejonego o wym. 30x140 cm, płatwie 14x30 cm. Stropy techniczne  na urządzenia i instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zaprojektowano jakożelbetowe gr. 18 cm  i zaplanowano w głównym pomieszczeniu spa&wellnessnad saunąi grotą solną.Ściany nośne w osiach 9,10, 14,16 oraz F i At zaprojektowano jako ściany wydzielenia ogniowego. Klatka schodowa również stanowi element wydzielenia wraz z podziemną częścią zakwalifikowaną do części PM.

Część pomiędzy osiami 1 i 8 oraz A i G została zaprojektowana jako podpiwniczona z komunikacją poprzez wewnętrzną klatkę schodową. Konstrukcja tej części jest w całości żelbetowa i obejmuje płytę denną oraz ściany  wylewane na mokro na budowie oraz izolowane w formie szczelnej wanny.

Niezależny obiekt szatni, zaprojektowano w technologii murowano-żelbetowej, z przewieszonym stropodachem w formie zadaszenia miejsca na rowery. Stacja trafo zlokalizowana w tym obiekcie została wydzielona od pozostałej części obiektu ścianami i stropem o odporności ogniowej REI 60.

Dla projektowanych obiektów przyjęto poziom +- 0.00 = 409.80 m npm.

Uwaga:  Całość prac konstrukcyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną – wykonawczą.

### Wykopy i przygotowania platformy

Teren  przygotować  według zaleceń projektanta konstrukcji. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić warunki gruntowo-wodne. Wykopy zabezpieczyć przed osunięciem, ogrodzić oraz oznakować. Pod płytę na gruncie  części podziemnej, należy przygotować platformę w postaci podbudowy zagęszczanej mechanicznie zgodnie 
z projektemkonstrukcji.Wykop oraz fundamentowanie części podziemnej należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej – w przypadku pojawienia się jejwyższego stanu - poprzez wykonanie ścianek wodoszczelnych. W projekcie przewidziano stabilizację gruntu w zakresie budynku obejmującym część bez podpiwniczenia. Przed przystąpieniem do wykonania warstw podbudowy należy przewidzieć wykonanie wszystkich podejść kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz technologicznej.

Uwaga: W trakcie realizacji robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwą istniejącą infrastrukturę podziemną, niezinwentaryzowaną. Należy zdjąć warstwę humusui odłożyć do zagospodarowania.

### Fundamenty

Konstrukcja podziemnej części jest w całości żelbetowa i obejmuje płytę denną oraz ściany żelbetowe wylewane na mokro, na budowie. Część podpiwniczona jest oddylatowana od części parterowej. Fundamenty części podziemnej należy izolować i zabezpieczać przed napływem wody gruntowej środkami izolacyjnymi typu ciężkiego, elastycznymi i szczelnymi na całej powierzchni, a szczególnie wzmacnianej na połączeniu płyty ze ścianą piwnicy. Fundamenty pozostałej części obiektu zaprojektowano w formie ścian fundamentowych iław fundamentowych o wym. 60x50 cm oraz pod słupami w formie stóp fundamentowych o wym. 140x140x40 cm, 90x130x30 cm, 90x140x50 cm, 140x180x50 cm, 160x280x50 cm, 180x180x50 cm i 240x240x50cm. Fundamentyczęści parterowej izolowane przeciwwilgociowo dwuskładnikowymi masami bitumicznymi oraz izolowanetermicznie polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 12 cm. Poziom posadowienia fundamentów min. 1,5 m poniżej poziomu projektowanego terenu oraz –3.7 m przy projektowanej części podziemnej. Przegłębienie poziomu fundamentowania wynika z posadowienia obiektu na gruntach nośnych.

Izolacje przeciwwilgociowe wyprowadzić ponad poziom terenu na wysokość min. 30cm.Zastosować systemowe rozwiązania izolacji poziomych i pionowych.

Pod niecki basenowe należy wykonać płyty fundamentowe, gr. 15cm i 20 cm, zgodnie z projektem konstrukcji.

Dla basenu rekreacyjnego zaprojektowano niezależny, podziemnyzbiornik wyrównawczy o wymiarach w świetle 12x5x2m . Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy, ściany gr.25 cm oraz płyta denna i stropowa gr. 25 cm. W płycie stropowej zaprojektowano dwa włazy techniczne o wym. 60x60 cm. Zbiornik jest izolowany przeciwwodnie i termicznie. Wierzch płyty stropowej na poziomie -15 cm  od poziomu +- 0.00.

Od strony zachodniej głównego budynku, przy ścianie piwnicy,  zaprojektowano niezależny, podziemny zbiornik wód popłucznych o wymiarach w świetle 6x4x1m. Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy, ściany , płyta denna i stropowa gr. 20 cm, izolowana przeciwwodnie środkami bitumicznymi. Poziom górny płyty dennej zaprojektowano na rzędnej 2.83m od poziomu +-0.00 m, a poziom spodu płyty stropowej zaprojektowano 1.5m powyżej poziomu posadzki piwnicy.Do zbiornika zaprojektowano wejście obudowanym włazem z możliwością dojścia stalowymi klamrami. W zbiorniku zaprojektowano wentylację oraz przelew awaryjny.

Uwaga: Całość prac konstrukcyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną - wykonawczą.

### Podłoga na gruncie

Płytę posadzkową w części podziemnejzaprojektowano o grubości 30 cm. Pod płytą na chudym betonie należy założyć izolację przeciwwodną typu ciężkiego i w sposób ciągły kontynuować po zalaniu żelbetowej płyty dennej na ścianach zewnętrznych.

Posadzka w części podziemnej wykonana jako przemysłowa odporna na działanie środków chemicznych z wpustami posadzkowymi odprowadzonymi do kanalizacji sanitarnej.

Posadzkę na poziomie ±0.00 zaprojektowanona zbrojonej wylewce zabezpieczonej warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.  Wylewkę z izolacjami należy wykonać na utwardzonych warstwach podbudowy oraz chudym betonie. W wylewce należy wykonać ogrzewanie podłogowe wg projektu instalacji grzewczej. Posadzkę należy dylatować przeciwskurczowo, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym konstrukcji. W strefach słupów żelbetowych i innych elementów konstrukcyjnych należy wykonać dylatacje stykowe o szerokości min. 20mm, które zapewnią niezależność pracy posadzki i elementów konstrukcyjnych. Wykończenie z płytek gresowych i wykładziny winylowej PVC ( sala fitness ). Pod posadzką wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla podłogi na gruncie: UC(max) = 0,30 W/[m2*K].

Uwaga: Całość prac konstrukcyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną - wykonawczą.

### Stropmiędzykondygnacyjny.

Strop nad częścią podziemną zaprojektowano jako żelbetowy, monolityczny, płytowo-belkowy gr. 20 cm. Strop stanowi element wydzielenia pożarowego pomiędzy piwnicą- strefą PM  i parterem strefą ZLIII. Na stropie należy wykonać warstwy wykończeniowe składające się z izolacji akustycznej gr. 5cm, warstwy rozdzielczej i wylewki cementowej z ogrzewaniem podłogowym gr. 6 cm. Jako warstwę wykończeniową zaprojektowano płytki gresowei wykładzinę winylową, wg specyfikacji pomieszczeń załączonej na rzutach poszczególnych kondygnacji.

W części głównego pomieszczenia Spa &Wellnessnr. 0.41 zaprojektowano strop pośredni-techniczny, nad pomieszczeniami: dużej sauny,  natrysków wrażeń,  tepidarium i groty solnej. Strop monolityczny, żelbetowy gr. 18 cm przeznaczony jako przestrzeń techniczna dla lokalizacji central i urządzeń wentylacji nawiewno-wywiewnej. Na stropie należy wykonać izolację akustyczną gr. 5 cm oraz wylewkę cementową jako warstwę wykończeniową. Warstwy podłogi w tym pomieszczeniu należy oddylatować od ścian, aby uzyskać wymagane parametry akustyczne w pomieszczeniach.  Wejścia do pomieszczeń technicznych, zlokalizowano w formie wejść serwisowych, od strony zewnętrznej z dachu niższego.

### Stropodachy

Stropodach w części niższej oraz na budynku kas i przebieralni zaprojektowano jako żelbetowy, monolityczny, krzyżowo zbrojony gr. 16 i 18 cm. Stropy ze ścianami nośnymi spięto konstrukcyjnie żelbetowymi wieńcami opaskowymi.

Nad wyższą częścią zaprojektowano stropodach gdzie konstrukcję wsporczą stanowią jedoprzęsłowe dźwigary z drewna klejonego i płatwie spinające. Dodatkowym elementem usztywniającym całość jest poszycie z desek gr. 3 cm oraz płyty OSB gr. 22 mm.

Przekryciestanowią warstwy wykończeniowe, zaprojektowane w odwróconym układzie warstw i  jednakowe dla wszystkich stropodachów na obiektach. Na konstrukcji nośnej dachu zaprojektowano warstwy hydroizolacji układanej na gorąco. Hydroizolacja to elastyczna, monolityczna membrana na bazie asfaltów i kauczuków syntetycznych, zbrojona włóknem szklanym.  Membranę należy wywinąć obwodowo na ścianki attykowe. Na membranie zaprojektowano termoizolację z płyt poliuretanowych PIR gr. 20 cm oraz geowłókninę i warstwę dociskową ze żwiru płukanego, frakcja 16-32 grubości 6 i 10 cm ( ok. 100kg/m2 ).

W miejscach podcieni zewnętrznych wykończenie płyty stropowej od spodu stanowi wełna mocowana na podkonstrukcji oraz poszycie z deski elewacyjnej.

W stropodachu niższym zaprojektowano punktowe świetliki stałe o wymiarach 120 x 120 cm.

Obwodowo, wokół obiektów zaprojektowano attyki żelbetowe oraz murowane o zmiennej wysokości, wykończone od strony zewnętrznej analogicznie jak ściany na poszczególnych elewacjach. Zwieńczenie attyki zaprojektowano w formie żelbetowej belki opartej na zewnętrznych słupach i wykonanej wraz ze słupami w jakości betonu elewacyjnego.

Obróbki blacharskie dachu i ścian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej. Obróbki wykonać według zasad sztuki budowlanej.

Odwodnienie dachów grawitacyjne poprzez wewnętrzne wpusty, kolektory i rury spustowe. W ścianach attykowych w zaznaczonych miejscach należy wykonać otwory przelewowe bezpieczeństwa według wytycznych dostawcy systemu.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla dachu nad budynkiem głównym UC(max)  = 0,15 W/[m2*K].

Uwaga: Całość prac konstrukcyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną – wykonawczą.

### Schody wewnętrzne

Do pomieszczeń piwnicy zaprojektowano wewnętrzną, dwubiegową klatkę schodową. Schody żelbetowe, o grubości spocznika i płyt biegowych 16 cm. Schody należy wykonać w technologii „betonu licowego”.

Na biegach schodach należy zamontować obustronne pochwyty i balustrady, stalowe, ocynkowane.

### Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne obiektów zaprojektowano jako murowane z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm i 18,8 cm. Na części ścian, w strefie kondygnacji parteru, wykończenie stanowi tynk żywiczny grafitowy, z dodatkiem z czarnej miki. W dużej części ściany na elewacjach zaprojektowano w wykończeniu deską, drewnianą elewacyjną montowaną w układzie pionowym do rusztu z drewnianych kantówek.Izolację termiczną w przestrzeni podkonstrukcji zaprojektowano ze skalnej wełny mineralnej gr. 16 cm. Nad fasadami i oknami na elewacji południowej, wschodniej i północnej zaprojektowano ażur z drewnianych lameli montowanych na drewnianym ruszcie nośnym.

Słupy tworzące podcień oraz wysuniętą attykę wokół głównego obiektu,zaprojektowano w technologii betonu licowego, architektonicznego.

W części cokołowej ścian w głównym budynku, zaprojektowano wykończenie tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym, położonym na izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego XPS  gr. 12 cm.

Szczegółową kolorystykę ścian zewnętrznych oraz układ elementów przedstawiono na rysunkach elewacji. Przed zamówieniem kolorystykę należy potwierdzić z Inwestorem.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wgłównym budynku: UC(max) = 0,20 W/[m2*K].

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych w budynku kas i przebieralni: UC(max) = 0,90 W/[m2*K].

Uwaga: Dla wszystkich ścian zapewnić wymaganą izolacyjność pożarową, termiczną i akustyczną. Całość prac konstrukcyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną – wykonawczą.

### Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne w obiektachzaprojektowano z ceramiki poryzowanej gr, 25, 18.8, 11.5 i 8 cm. Ściany tynkowane tynkiem jednowarstwowym, cementowo-wapiennym i wykańczane płytkami lub gładzią szpachlową i farbą wg specyfikacji pomieszczeń.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenie ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy: UC(max) = 1,00 W/[m2*K].

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych - bez wymagań.

Ściany wewnętrzne wydzielające przestrzeń techniczną mieszczącą centrale wentylacyjne od części głównego pomieszczenia Spa&Wellness zaprojektowano z lekkich ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym.Wypełnienie tych ścian z wełny mineralnej jako izolacja akustyczna.

Uwaga: Dla wszystkich ścian zapewnić wymaganą izolacyjność pożarową, termiczną i akustyczną.

Całość prac konstrukcyjnych wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną – wykonawczą.

### Drzwi zewnętrzne

W budynkugłównym zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe izolowane termicznie pełne w kolorze grafitowym - RAL 7016. Część drzwi, zgodnie z zestawieniem rys. nr A-10 zaprojektowano z naświetlami stałymi. Drzwi zewnętrzne do toalety pom. nr 0.6 wyposażone w samozamykacz.

Drzwi główne, wejściowe do budynku zaprojektowano w fasadzie szklanej słupowo-ryglowej nr F4. Drzwi dwuskrzydłowe, rozwieraneo wymiarach w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 1m i wysokość 2 m.

Drzwi ewakuacyjne z głównego pomieszczenia Spa &Wellness zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, rozwierane, usytuowane w fasadzie nr F1 i F2, o min. wymiarze w świetle ościeżnicy: szer. 0.9 i  wys. 2 m.

Dodatkowo, zaprojektowano niezależne wyjścia z tego popieszczenia na zewnątrz przez śluzę i drzwi jednoskrzydłowe, przesuwne o wym. szer. 0.9  i wys. 2 m.

Z pomieszczenia kawiarni zaprojektowano wyjście ewakuacyjne w fasadzie nr F6 poprzez drzwi jednoskrzydłowe, rozwierane o min. wymiarze szer. 0.9 m i wys. 2m. W fasadzie F6 zaprojektowano również okno przesuwne, z możliwością otwarcia w przypadku organizowania w obiekcie okolicznościowych imprez czy spotkań.

Drzwi do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej i kas zlokalizowanych w niezależnym obiekcie zaprojektowano jako stalowe pełne w kolorze RAL 7016

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi w przegrodach zewnętrznych:  UC(max) = 1,3 W/[m2*K].

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla drzwi w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych:  bez wymagań.

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów oraz dane ilościowe sprawdzić na budowie. Szczegółowa specyfikacja drzwi zewnętrznychna rysunku nr A-10.

### Drzwi i okna wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym, w zależności od lokalizacji: z przeszkleniem przeziernym, pełne, z kratką wentylacyjną, z samozamykaczami. Drzwi rozwierane pojedyncze lubpodwójne – wg zestawienia rys. A-11. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Drzwi wewnętrzne, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle przejścia. Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych otwierane na zewnątrz pomieszczenia, z otworami o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2. W całym obiekcie drzwi w kolorze grafitowym, RAL 7016.

W pomieszczeniu biurowym przy holu wejściowym, pom. nr 0.45 oraz sali fitness, pom. nr 0.54 zaprojektowano stałe okna w systemie aluminiowym ze szkłem przeziernym.

Przebieralnie przelotowe przy szatniach oraz kabiny ustępowe przy umywalniach zaprojektowano w systemie mobilnych ścianek wykonanych z płyty HPL. Kabiny szatni zewnętrznych, nieprzelotowe, wykonane z płyty meblowej HPL. W systemach mobilnych ścianek z płyty HPL, zawiasy aluminiowe z funkcją domykania. Konstrukcja wykonana z anodowanych profili aluminiowych. W kabinach WC oraz szatniach należy zamontować wieszaki, w przebieralniach ławeczki do siedzenia.

Drzwi do wydzielonego ustępu otwierane na zewnątrz, o min. szerokości 0,8 m i wysokości 2 m.

Drzwi w gabinetach masażu o podwyższonej akustyce.

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów oraz dane ilościowe sprawdzić na budowie. Szczegółowa specyfikacja drzwi wewnętrznych na rysunku nr A-11.

### Fasady, okna i świetliki dachowe

W obiektach zaprojektowano okna i fasady w systemie aluminiowym, szkło zespolone, przezierne, kolor ślusarki RAL 7016. W fasadach zaprojektowano w całości kwatery stałe, w oknach w sali fitness stałe i uchylno – rozwierane, w gabinetach masażu i korytarzu naświetla, a  w toaletach okna uchylne ( otwieranie z poziomu podłogi ). W strefie kawiarni oraz kasie zaprojektowano okna w systemie przesuwnym.

Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, m.in. w pomieszczeniu nr 0.45, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4h przyjęto doświetlenie co najmniej 1/8 (stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi) i gdzie pomieszczenie znajduje się w środku budynku zaprojektowano doświetlenieza pomocą dwóch świetlików dachowych. Pozostałe strefy w których przebywanie tych samych osób wynosi powyżej 4 godzin ma spełnione wymaganie dotyczące doświetlenia w formie klasycznych okien i fasad.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła, dla okien w przegrodach zewnętrznych: UC(max)= 0,9 W/[m2*K].

Wymagany współczynnik przenikania ciepła, dla okien połaciowych w części magazynowej: UC(max)= 1,1 W/[m2*K].

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów oraz dane ilościowe sprawdzić na budowie. Szczegółowa specyfikacja okienna rysunku nr A-10.

### Baseny: wewnętrzny VITALITY z basenikami zanurzeniowymi, basen rekreacyjny zewnętrzny i basen dla dzieci - brodzik.

Projektowane obiekty basenowe o wymiarach:

- basen duży25 x 37 m i zmiennej głębokości od ok. 0.9m do 1.30 m z trzema torami do pływania, atrakcjami wodnymi typu: huśtawka, leżanki z hydromasażem, dysze typu fontanna, dysze ścienne oraz gejzery;

- basen mały - brodzik o średnicy 12 m i głębokości ok. 0.30 m z jedną atrakcją typu gejzer oraz zabawkami wodnymi;

- basen VITALITY-basen wewnętrzny o nieregularnym kształcie i wymiarach zewnętrznych: 16.5x9m, w części relaksacyjnej o głębokości 0.9 cm z atrakcjami: leżankami z hydromasażem, siedziskami z hydromasażem, kabinami i stopniami z gejzerem dennym, z dyszami ściennymi do masażu pleców oraz stanowiskiem z fontanną do masażu karku oraz w części do pływania o wymiarze 12.5x2.5 i gł. 1.05 m;

- baseny zanurzeniowe z ciepłą i zimną wodą–niezależnebasenyo wymiarach 1.30x3.45 m i gł. 120 cm, ze ścianką rozdzielającą oraz balustradą z pochwytem; baseny wyposażono w dysze ścienne, drenaże denne, skimmery oraz halogeny podwodne RGB;

Niecki basenowe zaprojektowano jako samonośną, stalową konstrukcję modułową. Cała stalowa konstrukcja wsporcza niecek basenowych powinna być przykręcana do żelbetowej płyty dennej. Ściany niecki basenu usztywnione tak, aby przejęły parcie wody/gruntu względnie występujące obciążenia pionowe.

Wszystkie niecki należy wykonać w samonośnej konstrukcji z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej, laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości do 2 mm. Poszczególne panele oraz elementy wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespolone za pomocą odpowiednich listew z PVC oraz płynnego PVC.

Dopuszcza się zastosowania paneli: spawanych ze stali nierdzewnej, galwanizowanych ze stali węglowej, niepokrytych PVC lub pokrytych warstwą PVC o grubości większej niż 0,5 mm oraz wykonania przelewów z betonu wyłożonego folią PVC.

Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa należy wykonać obszary antypoślizgowe na:

- dnie niecek basenowych zgodnie z normą PN-EN 13451-1,

- stopniach drabinek wewnętrznych będących integralną częścią ścian niecek basenowych,

- rusztach rynny przelewowej,

- częściowej lub pełnej powierzchni ścian szczytowych w basenie sportowym.

Niecki basenowe w zakresie wykonania powinny spełniać wymagania i przepisy:

- PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe  szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy

- PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe  szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych  przeznaczonych do wymiany wody

- PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych,

- PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych ;

Wykonanie niecki basenowej

Panele ścienne mają być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowanej PCV o grubości 0,5 mm. Proces laminowania i prefabrykacji powinien stanowić część procesu produkcyjnego. Laminowanie paneli stalowych na placu budowy nie jest dozwolone. Konstrukcja ma być skręcana, samonośna i kompletna z wszystkimi niezbędnymi profilami podparcia i zbrojenia. Konstrukcja nośna ma być wykonana ze stali AISI 470 LI (1.4613; X2CrTi24). Konstrukcja ma być oparta na ramie bazowej kotwionej bezpośrednio do płyty dennej, co ma zapewnić odpowiednie poziomy oraz tolerancje montażowe. Ponadto dopuszczalny jest montaż paneli na prowadnicach kotwionych bezpośrednio do żelbetowych ścian niecki.  Spawanie stali na placu budowy jest niedozwolone.

Płyta denna basenu wykonana przez firmę budowlaną powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi dostawcy basenu dotyczącymi geometrii i tolerancji. Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać dwuwarstwowa membrana PCV z siatką poliestrową o grubości nie mniejszej niż 2,00 mm. W przypadku stosowania membrany antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinna być nie gorsza niż „C”.

Niecka basenu rekreacyjnego, zewnętrznegowykonana z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej AISI 441Li, laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. Poszczególne panele oraz elementy wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespolone za pomocą listew z PVC oraz płynnego PVC. Łączenie elementów stalowych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A4.

Podłoga w brodziku wykończona antypoślizgową membraną PVC w technologii miękkiej podłogi, w taki sposób aby chroniła użytkowników przed ewentualnymi urazami.  Wszystkie elementy niecek basenowych powinny być systemowe i fabrycznie przygotowane do zmontowania/skręcenia „na gotowo” na placu budowy.

Wyposażenie dużego basenu zewnętrznego:

- schody z paneli pionowych zalewanych betonem;

- konstrukcja samonośna ścianki działowej, wykonana z paneli ze stali nierdzewnej laminowanych na gorąco folią PVC-P o gr. 0.5 mm w warunkach fabrycznych;

- drabinki zejściowe ze stali nierdzewnej – 4 szt.

- drenaż denny Ø200 – 2 szt;

- dysze ścienne Ø3” – 20 szt;

- punkt poboru próbek – 2 szt;

- przyłącze odkurzacza – 1 szt;

- drenaż rynnowy Ø110-125 – 34 szt.

- oznaczenia denne torów – 3 szt;

- kotwy montażowe lin torowych montowane do rynny przelewowej – 6 szt;

- liny torowe – 3 szt;

- fontanna do masażu karku – 2 szt;

- dysze ścienne do hydromasażu z ABS – 4 szt;

- ławy z paneli pionowych zalewanych betonem;

- gejzer – dysza denna Ø3” – 5 szt;

- leżanki z hydromasażem - 6 szt;

Wyposażenie brodzika:

- system miękkiej podłogi;

- drenaż denny Ø140 – 2 szt;

- dysza denna Ø3” – 18 szt;

- drenaż rynnowy Ø90-110 – 12 szt;

- gejzer ( dysza denna Ø3” ) – 1 szt;

Wyposażenie basenu wewnętrznego VITALITY:

- system miękkiej podłogi;

- konstrukcja samonośna ścianki działowej;

- schody z paneli pionowych zalewanych betonem;

- drenaż denny Ø140 – 2 szt;

- dysza ścienna Ø50/75 - 9 szt;

- punkt poboru próbek – 2 szt;

- przyłącze odkurzacza – 1 szt;

- drenaż rynnowy Ø90-110 – 14 szt;

- oznaczenie denne toru – 1 szt;

- kotwy montażowe liny torowej – 1 szt;

- lina torowa – 1 szt;

- fontanna do masażu karku – 1 szt;

- dysze ścienne do hydromasażu z ABS – 36 szt;

- gejzer ( dysza denna Ø3” ) – 5 szt.

- ławy z paneli zalewanych betonem;

- płyta PVC do hydromasażu – 2 szt;

- leżanki z hydromasażem – 6 szt;

- reflektory podwodne 3xLED RGB – 10 szt.

### Sufity

W poniższych pomieszczeniach są przewidziane sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, mocowane na stelażu stalowym.

UWAGA:

W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną.

- Gabinety masażu wraz z przyległymi łazienkami:

pom. nr 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53;

- Sala fitness, pom. nr 0.54 ( częściowo, wg rys. Rzut podstawowy A-02 );

- Grota solna, pom. nr 0.33;

- Baseny zanurzeniowe ciepły i zimny, pom. nr 0.35 i 0.36;

- Natryski wrażeń pom. nr. 0.39;

- Tepidarium pom. nr 0.40;

Uwaga: Przy doborze systemów sufitów należy zapewnić wymagane parametry pożarowe oraz izolacyjności akustycznej dla poszczególnych pomieszczeń i stref.

### Zestawienie pomieszczeń ze specyfikacją wykończenia ścian i podłóg.

Wykończenie posadzek w pomieszczeniach na parterze zaprojektowano z płytek gresowych, antypoślizgowych. W pomieszczeniach głównych korytarzy, kawiarni oraz pomieszczeniu spa &wellness zaprojektowano podłogę z płytek w formacie 60x120 cm. W pozostałych pomieszczeniach z wyjątkiem sali fitness założono dowolny format płytek z parametrami antypoślizgowymi. Dodatkowo w pomieszczeniach magazynu chemii ( podchlorynu sodu oraz korektora PH ) należy stosować płytki odporne na środki chemiczne. W sali fitness zaprojektowano wykładzinę winylową – PCV.

W pomieszczeniach gdzie nie ściany nie wymagają wykończenia zmywalnego i zastosowano farbę, należy wykonać cokoliki z materiału analogicznego jak podłoga.

W piwnicy posadzki wykończone posadzką przemysłową ze spadkiem do kratek spustowych.

Uwaga:

Na podłogach w pomieszczeniach mokrych należy stosować płytki antypoślizgowe: R12AG RM (R11 B+C )

UJĘCIE nr 01

UJĘCIE NR 02

### Wyposażenie obiektu

Zaprojektowano drabinę techniczną, stalową, ocynkowaną, trwale zamocowaną do konstrukcji ściany od strony północnej obiektu (wejście z poziomu dachu niższego na dach wyższy). Na dach niższy będzie zapewniona drabina ruchoma, dostępna na terenie obiektu.

W całym obiekcie zaprojektowano system eSOK ( elektroniczny System Obsługi Klienta ), obejmujący:

- bramki wejściowe wewnętrzne na teren obiektu ze strefą Spa &Wellness,gabinetów masażu i sali fitness;

- bramki wejściowe zewnętrzne tylko na teren obiektów basenowych zewnętrznych;

- szafki ubraniowe w szatni wewnętrznej;

- szafki ubraniowe w szatni zewnętrznej oraz szafki depozytowe zewnętrzne;

- system kontroli dostępu w strefie Spa&Welness z możliwością wyjścia na zewnątrz;

W głównej strefie Spa &Wellness zaprojektowano strefę mieszczącą sauny: suchą-małą, łazienkę parową, saunę suchą – większą, grotę solną oraz natryski wrażeń. Wszystkie elementy wyposażenia dla tych pomieszczeń będą dostarczone kompletne i w pełni zintegrowane systemowo przez jednego dostawcę. Do obsługi tych  pomieszczeń przewidziano przestrzeń techniczną pom. nr 0.32.

W szatniach wewnętrznych damskiej oraz męskiej zaprojektowano przelotowe kabiny przebieralni z wodoodpornej płyty HPL, wyposażone w ławeczkę oraz wieszaki na ubrania.

W szatniach zaprojektowano również stanowiska do suszenia włosów wyposażone w blaty odkładcze z suszarkami ręcznymi i lustrami stanowiskowymi.

W  pomieszczeniach mokrych: natryskach i toaletach należy zastosować baterie czasowe.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano akcesoria łazienkowe w skład których wchodzą: dozowniki na mydło,  suszarki do rąk, szczotki wc, kosze, przewijaki dla niemowląt. W toaletach dla osób niepełnosprawnych akcesoria umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń: pochwyty ruchome i stałe, odpowiednie baterie i ceramika.

W całym obiekcie zaprojektowano system informacji wizualnej, w formie tabliczek informacyjnych z piktogramami oraz tabliczek informacyjnych na drzwiach.

Na obiekcie należy zamontować od strony głównego wejścia oraz bulwarów podświetlony logotyp z nazwą obiektu.

### Obiekty towarzyszące

1/ Zjeżdżalnia zewnętrzna.

Zjeżdżalnia familijna przystosowana do korzystania z niej przez dzieci i dorosłych; rodzaj ślizgu ANACONDA; elementy ślizgu wykonane z laminatu; konstrukcję zjeżdżalni stanowią trzy stalowe słupy z rur okrągłych, ocynkowanych, dwa słupy wraz ze wspornikami tworzą ruszt wsporczy ślizgu, trzeci wraz ze stalową klatką schodową, poręczami i podestem stanowi wyjście na zjeżdżalnię; konstrukcja nośna zjeżdżalni ( wszystkie elementy ocynkowane ); powierzchnie chodzenia wykonane z materiału antypoślizgowego; konstrukcja zjeżdżalni posadowiona na betonowych blokach fundamentowych, zagłębionych 30 cm poniżej projektowanego terenu; do zjeżdżalni należy doprowadzić przyłącze wodne PVC-U 1x DN160 120m3/h oraz kabel sterujący systemem start-stop;

Konstrukcja stalowa:

- S355J2 – na główne słupy nośne.

- S235JR – R35 – na konstrukcję wsporczą.

- Cała konstrukcja ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN ISO 1461.

- Wszystkie powierzchnie chodzenia w tym podłoga podestów, oraz pokrycia stopnic muszą być wykonane z materiału antypoślizgowego klasy C, uniemożliwiającego poślizgnięcie się bosych stóp. W zakresie schodów, platform startowych, oraz balustrad zaleca się wykonanie ich zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 14122-3

pkt.4 – W zakresie bezpieczeństwa dotyczącego stosowanych materiałów i wymiarów

pkt.5 – W zakresie bezpieczeństwa dotyczącego schodów

pkt.7 – W zakresie bezpieczeństwa dotyczącego balustrad

Zjeżdżalnie:

- Elementy ślizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z żywic poliestrowych zbrojonych matami z włókna szklanego. W kołnierzach poprzecznych elementy powinny mieć elementy centrujące  „pióro – wpust”, które dodatkowo zabezpieczają przed rozszczelnieniem i przemieszczaniem się elementów względem siebie podczas użytkowania.

- Krawędzie ślizgu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1069-1

- Laminat poliestrowo-szklany, z którego wykonane są ślizgi, musi posiadać atest PZH na kontakt z wodą pitną.

- Elementy ślizgu muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe oraz wymagania bezpieczeństwa określone w normie PN-EN 1069-1: 2010E

- Materiały uszczelniające złącza i konserwujące powierzchnię ślizgu muszą posiadać stosowne atesty do kontaktu z wodą pitną.

- Elementy złączne tj. śruby, podkładki i nakrętki klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.

- Instalację wodną doprowadzającą wodę do zjeżdżalni wykonać z rur ciśnieniowych PVC-U łączonych metodą klejenia.

- Punkt startowy zjeżdżalni ma być wyposażony w instrukcję użytkowania zjeżdżalni w formie tablicy informacyjnej.

Parametry zjeżdżalni:

Nazwa               |Z1  - O1000

Długość[mm]   |ES-1,100m + 31,983m

Nachylenie [%]|10,64

Wysokość [m]  |3,5

2/ Ogrodzenie.

Zaprojektowano nowe ogrodzenie całego kompleksu. W części, od strony zachodniej, przebieg ogrodzenia pokrywa się z istniejącą trasą, natomiast od strony północnej i południowej przebieg będzie zmodyfikowany. Na przedmiotowy teren prowadzić będzie furtka od strony bulwarów oraz istniejąca brama od strony północnej. Teren basenów zewnętrznych będzie zamknięty bramą przy projektowanym budynku z częścią mieszczącą toalety oraz bramą od strony północnej, przy drodze serwisowej. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej o wysokości 173 cm w kolorze grafitowym. Od spodu ogrodzenie zamknięte podmurówką.

Wokół basenów zaprojektowano wewnętrzne ogrodzenie panelowe o wysokości 103 cm

3/ Baseny higieniczne, zewnętrzne - „nogomyjki”.

Wejście do stref basenowych następuje poprzez brodziki dezynfekcyjne stóp zaprojektowane ze stali nierdzewnej o wym. 2x3m  - 3 szt. oraz 2x4,3m – 1 szt; brodziki są zintegrowane z prysznicami: mały-1 szt, większy – 2 szt. oraz obustronnymi balustradami z pochwytem;

## Podstawowe parametry technologiczne  oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi

Pomieszczenie techniczne ( piwnica ). W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane będą zbiorniki wyrównawcze 25m3 i 30 m3 ( dla brodzika, dla basenu VITALITY oraz basenów zanurzeniowych ),filtry – niezależne dla każdego basenu, pompyobiegowe, pompy atrakcji, wymienniki ciepła, lampy UV oraz rurociągi zasilające i zwrotne. W piwnicy zlokalizowane jest również pomieszczenie magazynowania i dozowania koagulanta( środek na bazie siarczanu glinu ). Zbiornik wyrównawczy dla głównego basenu zlokalizowany będzie jako niezależny, od strony południowej, pod podestem z deski kompozytowej. Wymiary zbiornika to 5m x 12 m i gł. 2 m,pojemność to ok. 73 m3.

Raz w roku będą napełniane i opróżniane wszystkie projektowane baseny. Pojemność wody w projektowanych basenach to ok. 1170m3. Napełnianie basenów odbywa się w 72 lub 96 godzin.

Bieżące szczytowe (w momencie pełnego obłożenia) dopuszczanie wody uwzględniające ubytki z płukania filtrów, ubytki wody pomiarowej, parowanie, rozchlapywanie dla wszystkich basenów będzie wynosiło ok. 200m3/dobę. Średnie zużycie wody wyniesie ok. 80m3/dobę. Woda uzupełniana będzie na bieżąco. W zbiornikach wyrównawczych zamontowane będą sondy regulatora poziomu które dają sygnał na elektrozawory odpowiedzialne za dopuszczanie wody.

Szczytowy zrzut wody poza spuszczaniem wody z niecki basenu generują filtry. Płukanie filtra odbywa się pod ciśnieniem co najmniej dwa razy w tygodniu dla jednego filtra i trwa ok. 6-8minut. Zaprojektowano 4szt. filtrów o średnicy d2400mm, jeden filtr o średnicy d2200mm i jeden filtr o średnicy d2000mm. Każdy filtr jest płukany osobno. Ubytek wody na filtr na jedno płukanie wynosi 14,7m3 w czasie ok. 6-8min. Filtry można płukać w porze wieczornej lub w nocy.

Woda z płukania filtrów będzie zrzucana do zewnętrznego zbiornika wód popłucznych zlokalizowanego przy zachodniej ścianie piwnicy. Zaprojektowano zbiornik o wym. 4 m x 6 m,  gł. 1 m; pojemności całkowitej 24 m3. Do zbiornika należy zapewnić dojście od strony zew.  włazem, wentylacjęoraz przelew awaryjny.

W piwnicy będzie zlokalizowany główny wodomierz, pomieszczenie węzła cieplnego z wymiennikiem oraz zbiorniki na c.w.u.

W pomieszczeniu technicznym należy wykonać podłogę odporną na działanie środków chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej. Wysokość pomieszczenia 2.8 - 3.0 m z możliwością zapewnienia przejścia serwisanta ok. 1.8m oraz  dostawy przez otwór technologiczny dla urządzeń wielkogabarytowych.

Do każdego zbiornika przelewowego należy doprowadzić podłączenie wody DN50. W pomieszczeniu technicznym należy zapewnić wentylację oraz temperaturę min. 12oC.

Magazyny chemii do uzdatniania wody basenowej.

Magazyny z dozowaniem chemii zlokalizowano na parterze w niezależnych pomieszczeniach, dostępnych od zewnątrz nr 0.15 i 0.15a.

1/ Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu

•             Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody powinno być usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni około 6m2 w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia technologii.

•             Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu powinno mieć osobne wejście z zewnątrz budynku lub ewentualnie przez przedsionek wyposażony w sprzęt ratunkowy - bezpieczeństwa

•             Drzwi winny być otwierane w kierunku ewakuacji.

•             Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z płytek chemoodpornych.

•             Zastosować wannę z tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod stanowiskiem dozowania.

•             Kratka ściekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodpływowej o pojemności min 0,1m3.

•             Wykonać, wyizolować na szczelnie posadzkę.

•             Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki lub w przedsionku.

•             Instalacja wentylacji mechanicznej – nawiewno /wywiewnej, wyciąg z poziomu niskiego-30cm nad posadzka i najwyższego pomieszczenia min. 5 wymian/ h (ciągła)

•             Zlewozmywak do obmycia rąk lub w przedsionku.

•             W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejściu zainstalować prysznic ratunkowy wraz z oczomyjką;

•             Należy posiadać zmagazynowane środki dechloracyjne;

•             Temperatura pomieszczenia w granicach 5-25 st.C

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan. pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod.- kan. i wentylacji;

Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

•             Przewidzieć osobne pomieszczenie dozowania korektor pH. Wymiary pomieszczenia i korektora pH około 6 m2, z wygodną i bliską komunikacją z zewnątrz.

•             Drzwi pomieszczenia powinny otwierać się w kierunku ewakuacji.

•             Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych.

•             Zastosować wannę z tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod stanowiskiem dozowania.

•             Kratka ściekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodpływowej o poj. min 0,1 m3 .

•             Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.

•             Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciągowej min. 5 wymian/ h (ciągła) w magazynie kwasu (korektora pH),

•             Zlewozmywak do obmycia rąk lub w przedsionku.

•             W magazynie kwasu (korektora pH) lub przed zainstalować prysznic ratunkowy z oczomyjką

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

Pomieszczenie magazynowania koagulanta ( zlokalizowano w piwnicy ).

Pomieszczenie magazynowania koagulanta (dozowanie koagulanta można zlokalizować w pomieszczeniu piwnicy )

•             Przewidzieć osobne pomieszczenie- magazyn . Wymiary pomieszczenia, magazynu min.4 m2.

•             Drzwi magazynów powinny otwierać się w kierunku ewakuacji.

•             Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z płytek chemoodpornych .

•             Kratka ściekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

•             Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki.

•             Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciągowej min. 5 wymian/ h (ciągła)

•             Zlewozmywak do obmycia rąk.

•             Stację dozowania koagulanta zaleca się umieszczać w pobliżu filtrów w pomieszczeniu technicznym.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan. pomieszczeniach po stronie instalacji wod.- kan. i wentylacji.

Pomieszczenia dozowanie i magazynowania chemii wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

W obiekcie będą dozowane :

- podchloryn sodu stabilizowany

-korektor pH (50%kwas siarkowy)

-koagulant (środek na bazie siarczanu glinu)

Obsługa i zatrudnienie.

Poniższa tabela uwzględnia ilość osób korzystających jednocześnie z obiektu i osób zatrudnionych.

W tabeli nie uwzględniono klientów basenów zewnętrznych z uwagi na niezależne i sezonowe działanie tych obiektów.

| POMIESZCZENIE | KLIENCI | PERSONEL |
| --- | --- | --- |
| STREFA SPA I WELLNESS W TYM SZATNIE | 70 ( 35 KOBIET I 35 MĘŻCZYZN ) | 2 |
| GABINETY MASAŻU i SALA FITNESS | 6-8 | 3 |
| KAWIARNIE | 20 | 2 ( 4 sezonowo ) |
| BIURO ADMINISTRACJI i HOL | - | 2 + 1 |
| RATOWNICY | - | 2 |
| OCHRONA | - | 1 |
| POMIESZCZENIE KAS ZEW. |  | 1 (sezonowo ) |
| SŁUŻBA PORZĄDKOWA i TECHNICZNA | - | 2 |
| RAZEM | 98-100 | 15 ( 18 sezonowo ) |

Ochrona sanitarnohigieniczna.

Projektowany obiekt podzielony jest na trzy strefy funkcjonalne przeznaczone dla klientów:

- strefę spa i wellness z wewnętrznym basenem jacuzzi, szatniami i umywalniami;

- strefę gabinetów masażu i sali fitness z szatnią, toaletą i prysznicem;

- strefę kawiarni dla klientów strefy spa i wellness oraz klientów strefy zewnętrznych basenów i bulwarów;

Ponadto w obiekcie zaprojektowano hol wejściowy ze stanowiskami obsługi i poczekalnią, biuro administracji, pomieszczenie przeznaczone dla ratowników i ochrony z częścią magazynową, a także pomieszczenia socjalne, porządkowe i techniczne.

Jako część przynależną do głównego obiektu, od strony południowo-wschodniej zaprojektowano zespół zewnętrznych toalet.

Od strony wschodniej, bezpośrednio przy bulwarach zaprojektowano niewielki obiekt mieszczący stanowisko kasowe i szatnie  dla korzystających sezonowo z basenów zewnętrznych.

Część caffe-bistro zaprojektowano podzieloną na dwie strefy:

-  jedną obsługującą wewnętrzną strefę klientów części spa, wellness i gabinetów z miejscami do siedzenia;

- drugą obsługującą zewnętrzne baseny i strefę spacerowych bulwarów rzeki Soły, zaprojektowaną w formie okna podawczego;

Pomieszczenia bufetów mają zaprojektowane wspólne zaplecze kuchenne, magazynowe oraz węzeł socjalny dla pracowników tej części z niezależnym wejściem od strony zewnętrznej. W kawiarni wewnętrznej serwowane będą napoje zimne, kawa, herbata, ciasta i posiłki gotowe typu hamburger, zapiekanka, hot-dog, frytki w naczyniach wielokrotnego użytku. W bufecie wewnętrznym zaprojektowano regał na kółkach przeznaczony do zwrotu brudnych naczyń, zlokalizowany bezpośrednio przy drzwiach do pomieszczenia zmywalni.

Bufet zewnętrzny będzie serwował taki sam asortyment z wykorzystaniem naczyń i sztućców jednorazowych. Przy bufecie wewnętrznym i zewnętrznym zaprojektowano niezależne toalety dla klientów przystosowane do użytku również przez osoby niepełnosprawne.

Strefę spa, wellness z basenem jacuzzi zaprojektowano w centralnej części obiektu z przeszkleniem w formie fasady na elewacji od strony południowo-zachodniej. W tej strefie zaprojektowano saunę fińską i parową każda na 4-6 osób, brodziki zanurzeniowe z ciepłą i zimną wodą, saunę fińską aromatyczną, dużą na 8-12 osób, natryski wrażeń – 4 szt., wypoczywalnie  – tepidarium na 6 osób, grotę solną  na 8 osób oraz główne pomieszczenie z basenem jacuzzi i atrakcjami w formie dysz wodnych i powietrznych, ławkami i leżakami wodnymi dla ok. 12 osób. W przestrzeni plaży przy basenie jacuzzi zaprojektowano luźno rozmieszczone leżaki i siedziska do relaksu. W bezpośrednim sąsiedztwie tej części zaprojektowano szatnie z natryskami dla kobiet oraz mężczyzn z dostępem tylko poprzez brodziki higieniczne.

Każdy węzeł szatni damskiej i męskiej zaprojektowano na 70 szafek, przyjmując, że na 1 zmianie może przebywać w jednej szatni do maks. 35 osób. W szatni zorganizowano miejsca na szafki ubraniowe z ławkami do siedzenia oraz stanowiska z suszarkami przy lustrze. Wejście do szatni poprzez kabiny przelotowe zaprojektowano pomiędzy korytarzem i szatnią. Jedna kabina przy każdej szatni damskiej i męskiej jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie szatni zaprojektowano umywalnie z natryskami, w każdym węźle po 6 kabin prysznicowych oraz trzy umywalki. Przy umywalniach zorganizowano węzeł z toaletami:

- damskimi wyposażonymi w 2 kabiny z miskami wc, niezależne pomieszczenie dla osoby niepełnosprawnej wyposażone w miskę wc, prysznic, umywalkę i specjalistyczną armaturę oraz pomieszczenie dla matki z dzieckiem wyposażone w miskę wc, umywalkę i przewijak;

- męskimi wyposażonymi w 1 kabinę z miską wc,  trzy pisuary,  niezależne pomieszczenie dla osoby niepełnosprawnej wyposażone w miskę wc, prysznic, umywalkę i specjalistyczną armaturę oraz pomieszczenie dla ojca z dzieckiemwyposażone w miskę wc, umywalkę i przewijak;

W tej części zatrudnione będą na stałe dwie osoby, które węzeł socjalny i sanitarny mają zaprojektowany w bezpośrednim sąsiedztwie szatni męskiej.

Z główną strefą spa i wellness połączony jest za pośrednictwem korytarza zespół gabinetów masażu oraz salka fitness. Ta część ma również bezpośrednie połączenie z holem głównym, może więc być wykorzystywana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Przy gabinetach zaprojektowano dwa niewielkie zespoły szatni damskiej i męskiej z toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych mieszczącymi: umywalkę, miskę wc i prysznicze specjalistyczną armaturą Bezpośrednio przy szatni zlokalizowano wnękę porządkową, zamykaną roletą w której zaprojektowano zlew z baterią z wyciąganą wylewką, szafę na sprzęt i środki czystości.

W holu głównym zlokalizowanym pomiędzy zespołem szatni, a gabinetami masażu zaprojektowano ladę recepcyjną z jednym stanowiskiem pracy. W holu głównym gdzie zaplanowano poczekalnię, zaprojektowano miejsca do siedzenia w formie kanapy i foteli ze stolikiem. W drugiej części holu zaplanowano miejsce do zmiany obuwia w formie ławek ustawionych bezpośrednio za bramkami z kontrolą dostępu prowadzącymi do przebieralni i szatni oraz kawiarni.

Czas wejścia i korzystania z usług w całym obiekcie jest monitorowany poprzez system kontroli dostępu. Osoby korzystające z centrum otrzymują w recepcji bransoletkę z zakodowanym czasem pobytu i zakresem usług.

W bezpośrednim sąsiedztwie holu znajduje się biuro administracji obiektu, gdzie zaprojektowano 2 stanowiska pracy dla osób zarządzających całym obiektem. Pomieszczenie doświetlono świetlikami oraz pośrednio oknami od strony holu głównego i korytarza.

Pracownicy administracji, recepcji oraz gabinetów masażu i fitness korzystają z węzła sanitarnego zlokalizowanego przy głównej szatni męskiej. Odległość od miejsca pracy do najbliżej toalety < 75m.

W pomieszczeniu socjalnym przy szatni męskiej, dostępnym z korytarza komunikacji ogólnej, przepisy higienicznosanitarne zaprojektowano dla pracowników 12 szt. dwudzielnych szafek - model BHP oraz zabudowę typu kuchennego ze stołem do spożywania posiłków. Aneks kuchenny jest wyposażony w lodówkę, mikrofalówkę i czajnik elektryczny. Przy pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano toaletę wyposażoną w miskę wc, umywalkę i natrysk. W pobliżu zaprojektowano  pomieszczenie porządkowe do obsługi całego obiektu oraz magazyn ręczników  i szlafroków dla klientów.

Z pomieszczenia socjalnego korzystają również pracownicy ochrony i ratownicy obsługujący basen zewnętrzny, którzy mają swoje pomieszczenie zlokalizowane bezpośrednio w sąsiedztwie. Biuro ochrony i ratowników dostępne jest z zewnątrz od strony basenów zewnętrznych i zaprojektowane w taki sposób aby była możliwość pełnienia ciągłego nadzoru nad tą strefą. Pomieszczenie wyposażone jest w stanowisko  do monitoringu obiektów basenowych oraz drugiego pomieszczenia służącego do udzielenia pomocy medycznej, wyposażonego w kozetkę, apteczkę i sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy. W tym pomieszczeniu przewidziano również miejsce na szafę magazynową na sprzęt ratowniczy oraz umywalkę.

W niezależnym obiekcie, przy bulwarach od strony zachodniej, zaprojektowano obiekt kas i przebieralni z magazynem na sprzęt sportowy. W pomieszczeniu kas pracować będzie jedna osoba, sezonowo w okresie letnim. Pomieszczenie socjalne z toaletą dla tej osoby zaprojektowano w budynku głównym, przy szatni męskiej. Odległość od miejsca pracy do toalety < 75m.

Pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych dla całego obiektu zlokalizowane zostało w części północnej w pobliżu toalety i klatki schodowej prowadzącej do podziemnej części technicznej.

Zaplecze kuchni oraz pomieszczenie śmietnika obsługiwane będzie od strony północnej poprzez wewnętrzną drogę techniczną.

Wszystkie pomieszczenia porządkowe wyposażone w zlew gospodarczy z baterią z wyciąganą wylewką lub złączkę do węża i wpust podłogowy.

Projektowana wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynosi min. 3,10m.

Ściany  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mokrych należy wykończyć do wysokości min. 2m płytkami ceramicznymi.

Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone będą w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Drzwi do toalet należy wyposażyć w otwory wentylacyjne o powierzchni min. 0,022m² oraz samozamykacze.

Oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi będzie zapewnione bezpośrednio  oknami oraz przeszkleniami w fasadzie systemowej oraz świetlikami w stropie ( pomieszczenie biurowe przy holu oraz szatnie damskie i męskie ).

Stosunek powierzchni okien do podłogi  spełnia warunek minimalnego stosunku okien do podłogi 1/8.

## Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczno-budowlane

Nie dotyczy.

## Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych

### Instalacja ogrzewcza

Ogrzewanie projektowanego budynku przewiduje się w oparciu o ciepłociąg należący do miejskiej spółki ciepłowniczej. Ciepło zapewnione będzie dla ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Planowane główne przyłącze, z węzłem cieplnym zostanie zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na kondygnacji podziemnej i obsługiwać będzie pomieszczenia głównego budynku. Drugie przyłącze zlokalizowane będzie w magazynie zewnętrznym  i obsługiwać będzie część mieszczącą toalety i natryski dla basenów zewnętrznych.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja klimatyzacji i chłodzenia.

W projektowanych centralach wentylacyjnych przewiduje się chłodzenie powietrza nawiewanego. Brakująca ilość chłodu uzupełniana będzie klimatyzacją. W pomieszczeniach w których powietrze wentylacyjne nie będzie w stanie odprowadzić zysków ciepła przewidziano montaż niezależnych klimatyzatorów typu Split. W wybranych pomieszczeniach, dobrano jednostki klimatyzacyjne typu ściennego.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

W pomieszczeniach przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centralach wentylacyjnych. Dla każdej strefy przewiduje się osobną centralę. W pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja wodociągowa  i hydrantów wewnętrznych.

Zimna woda dla potrzeb bytowych oraz technologii basenowej doprowadzona zostanie z miejskiej sieci wodociągowej. Przewiduje się dwa przyłącza: przyłącze na potrzeby głównego budynku, wprowadzone zostanie do pomieszczenia technicznego w piwnicy, a przyłącze na potrzeby budynku toalet zewnętrznych wprowadzone zostanie do przyległego pomieszczenia magazynowego. Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych zasilanych z węzła cieplnego z dodatkowymi grzałkami elektrycznymi.

W budynku przewiduje się montaż trzech hydrantów DN25 o wypływie nominalnym 1,0 dm3/s z wężem półsztywnym o długości 30 m.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzone zostaną do sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe z dachu odprowadzone zostaną grawitacyjnie i włączone do projektowanej sieci deszczowej.

PT sieci wg odrębnego opracowania.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja elektroenergetyczna

Obiekty zasilane będą w energię elektryczną kablem ziemnym z istniejącego złącza kablowego do projektowanej stacji trafo. W projektowanym obiekcie kas i przebieralni, w wydzielonej części została zaprojektowania stacja z podziałem na trzy niezależne pomieszczenia: części Tauronu, transformatora oraz rozdzielni elekrtrycznej. Przycisk głównego wyłącznika przeciwpożarowego zaprojektowano przy głównym wejściu do budynku od strony północnej.

W projekcie przewidziano zasilanie:

- oświetlenie podstawowe i awaryjne ewakuacyjne,

- główne linie zasilające z projektowanej rozdzielni,

- gniazd wtykowych i siły,

- niskoprądowa, monitoringu, systemu eSOK

- oświetlenie zewnętrzne,

- połączenia wyrównawcze,

- ochronę przepięciową,

- ochronę odgromową,

- podgrzewania wpustów dachowych

- instalacji PV

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja telekomunikacyjna

Od strony głównego wejścia, z istniejącej linii teletechnicznej, zaprojektowano przyłącze telekomunikacyjne do obiektu.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja piorunochronna

Budynek wyposażony będzie w instalację piorunochronną i odgromową wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z normą PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Instalacja fotowoltaiczna

W projekcie technicznym konstrukcji została uwzględniona możliwość zainstalowania na dachu niższym instalacji fotowoltaicznej. W przypadku zainstalowania instalacji o mocy powyżej 50kWp należy wystąpić o niezależne pozwolenie na budowę.

Uwaga: Całość prac wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.

### Ochrona przeciwpożarowa

W budynku nie planuje się  instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SAP, SSP).

## Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń  instalacji  oraz podstawowe wyniki tych obliczeń z doborem rodzaju i wielkości urządzeń

Projektowany obiekt wyposażony zostanie w instalacje wewnętrzne, które zapewniać będą jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, są to m. in.:

- instalacja wodociągowa i hydrantowa - woda z sieci wodociągowej (projektowane przyłącze od strony południowej i północnej );

- instalacja kanalizacji sanitarnej - podłączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ( rozbudowa );

- instalacja kanalizacji deszczowej – projektowane przyłącze z ul. 3-go Maja;

- instalację elektroenergetyczną - zasilanie w energię elektryczną kablem ziemnym (przyłącze z istniejącego złącza kablowego);

- instalację grzewczą – z projektowanego przyłącza  i rozbudowy sieci ciepłowniczej;

- wentylację nawiewno-wywiewną;

- instalację klimatyzacyjną;

- instalację piorunochronną;

- Instalację fotowoltaiczną – na dachu niższym głównego budynku;

- założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii

Warunki panujące wewnątrz projektowanych pomieszczeń nie będą negatywnie wpływać na samopoczucie, zdrowie oraz ogólne odczucie komfortu przebywających w nich osób. Przy projektowaniu budynku uwzględniono:

- jakość powietrza wewnętrznego (wentylacja pomieszczeń);

- warunki termiczne (utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego oraz wilgotności powietrza);

- oświetlenie (zapewniono naturalne oświetlenie pomieszczeń - zgodnie z § 57 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); Przyjęto oświetlenie dzienne wynoszące 1/8;

- warunki akustyczne.

- parametry technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej  i chłodniczej oraz mocy elektrycznej  związanej z tymi urządzeniami

Przyjęte parametry podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, zapotrzebowanie na moc cieplną oraz moc elektryczną związaną z tymi urządzeniami zostały zawarte w niniejszym projekcie technicznym poszczególnych branż. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami, dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej przyjęto temperatury obliczeniowe zewnętrzne, zgodnie z Polską Normą, dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń zgodnie z tabelą zawartą w § 134 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

## Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących  całość techniczno-użytkową, charakterystyka i parametry instalacji urządzeń technologicznych mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane będą zbiorniki wyrównawcze 25m3 i 30 m3 ( dla brodzika, dla basenu VITALITY oraz basenów zanurzeniowych ), filtry – niezależne dla każdego basenu, pompy obiegowe, pompy atrakcji, wymienniki ciepła, lampy UV oraz rurociągi zasilające i zwrotne. Zbiornik wyrównawczy dla głównego basenu zlokalizowany będzie jako niezależny, zewnętrzny, podziemny. W piwnicy zlokalizowane jest również pomieszczenie magazynowania i dozowania koagulanta ( środek na bazie siarczanu glinu ), pomieszczenie węzła ciepłowniczego oraz pomieszczenie wodomierza. Na parterze z dostępem od strony zewnętrznej, zlokalizowano niezależne dwa pomieszczenia na chemię basenową - korektor PH i podchloryn sodu.

Raz w roku będą napełniane i opróżniane wszystkie projektowane baseny. Napełnianie basenów odbywa się w 72 lub 96 godzin.

Bieżące szczytowe (w momencie pełnego obłożenia) dopuszczanie wody uwzględniające ubytki z płukania filtrów, ubytki wody pomiarowej, parowanie, rozchlapywanie dla wszystkich basenów będzie wynosiło ok. 200m3/dobę. Średnie zużycie wody wyniesie ok. 80m3/dobę. Woda uzupełniana będzie na bieżąco. W zbiornikach wyrównawczych zamontowane będą sondy regulatora poziomu które dają sygnał na elektrozawory odpowiedzialne za dopuszczanie wody.

Szczytowy zrzut wody poza spuszczaniem wody z niecki basenu generują filtry. Płukanie filtra odbywa się pod ciśnieniem co najmniej dwa razy w tygodniu dla jednego filtra i trwa ok. 6-8minut. Zaprojektowano 4szt. filtrów o średnicy d2400mm, jeden filtr o średnicy d2200mm i jeden filtr o średnicy d2000mm. Każdy filtr jest płukany osobno. Ubytek wody na filtr na jedno płukanie wynosi 14,7m3 w czasie ok. 6-8min. Filtry można płukać w porze wieczornej lub w nocy.Woda z płukania filtrów będzie zrzucana do zewnętrznego zbiornika wód popłucznych zlokalizowanego przy zachodniej ścianie piwnicy.

Dostęp do wszystkich urządzeń instalacji obejmujących technologię wody jest zapewniony od strony północnej z drogi technicznej. Połączenie z pomieszczeniami w piwnicy zaprojektowane jest poprzez klatkę schodową oraz szyb podawczy. Szyb podawczy ma zaprojektowane drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 180 cm i bezpośrednie połączenie z piwnicą o szerokości 275 cm, umożliwiające transport urządzeń wielko- gabarytowych.

Nad strefami saun w głównym pomieszczeniu Spa &Wellness nr 0.41 zaprojektowano stropy techniczne, przystosowane do lokalizowania wszystkich urządzeń wentylacji nawiewno-wywiewnej, w tym central wentylacyjnych. Wysokość tego pomieszczenia pozwala na pobór powietrza od strony zewnętrznej bezpośrednio poprzez czerpnie ścienne oraz wyrzut powietrza na dach wysoki.

Wszystkie urządzenia zasilające i sterujące pomieszczeniami: sauny suchej, łazienki parowej, groty solnej i natrysków wrażeń znajdują się bezpośrednio za tą strefą, w pomieszczeniu technicznym nr 0.32.

Na dachu niższym zapewniono możliwość zamontowania instalacji fotowoltaicznej, paneli PV o całkowitej mocy do 50 kW. Usytuowanie ich na dachu niższym , skierowanych w stronę południową i równolegle do ściany północnej, maksymalnie wykorzystuje kształt oraz możliwości zaprojektowanego obiektu na działce oraz pokrywa w znacznej części zapotrzebowanie na energię projektowanych urządzeń w obiektach.

W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka fragmentu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w północnej części, zlokalizowanej na terenie objętym opracowaniem. Ponadto, realizacja zamierzenia budowlanego wymaga rozbudowy zewnętrznych odcinków instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, teletechnicznej  oraz ciepłociągu wraz  z przyłączami.  Większość wymienionych instalacji znajduje się na działkach objętych wnioskiem i należącym do Inwestora.

Projekt zakłada budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, niezależnego z ruchem kołowym oraz ruchem pieszym. Bezpośrednio przy basenach zewnętrznych zaprojektowano nawierzchnięz płyt tarasowych, płukanych, antypoślizgowych oraz odpornych na agresywne środowisko wody basenowej. Nawierzchnia w bezpośrednim sąsiedztwie basenów narażona będzie na działanie wody uzdatnianej chemicznie korektorami PH,koagulantem i podchlorynem sodu.  Plażę przy basenie rekreacyjnym należy wykonać ze spadkami od rynny przelewowej, na zewnątrz do liniowej kratki odpływowej.

Projektuje się również wykonanie nowych nawierzchni z korektami poziomów w  celu dostosowania terenu przy obiekcie do istniejących ciągów pieszych w obrębie bulwarów oraz placu i mostka za potokiem Młynówka.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

### Informacja o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

Projektowany obiekt budowlany składa się z części nadziemnej mieszczącej różne funkcje o charakterze usługowym i podziemnej w której zaprojektowano pomieszczenia techniczne. 
Budynek jest częściowo podpiwniczony.

Grupa wysokości projektowanego budynku:			N – niskie

Wysokość budynku: 						6,8 m < 12 m

Liczba kondygnacji: 						1 nadziemna + 1 podziemna

Parter - strefa pożarowa ZL I i III

Piwnica - strefa pożarowa PM 					PM Q ≤ 500 MJ/m²

Powierzchnia wewnętrzna ZL I ( 290 m2 + 640 m2 ):		ok. 930 m²

Powierzchnia wewnętrzna ZL III ( 330 m2 + 320 m2 ):		ok. 650 m²

Powierzchnia wewnętrzna PM:					ok. 220 m²

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacja o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

W pomieszczeniach technicznych na kondygnacji podziemnej zlokalizowano urządzenia technologiczne do uzdatniania wody basenowej takie jak zbiorniki wyrównawcze, zbiorniki filtracyjne, pompy filtrów, pompy dozujące, regulatory, instalacje filtrujące, urządzenia grzewcze i monitorujące.

W części magazynowej strefy bistro-caffe będą przechowywane artykuły spożywcze suche i napoje, a w urządzeniach chłodniczych i mroźniach będą magazynowane produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia.

W  strefie spa i wellness zaprojektowano pomieszczenia magazynowe na czyste i brudne ręczniki dla klientów  obiektu.

W pomieszczeniach magazynów i pomieszczeń porządkowych będą przechowywane środki czystości, ręczniki papierowe i materiały higieniczne wyposażenia toalet oraz pomieszczeń umywalni i natrysków.

Nie przewiduje się przechowywania i składowania materiałów łatwozapalnych.

### Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Podstawową funkcją projektowanego obiektu będą usługi spa &wellness, odnowy biologicznej, masażu relaksującego i leczniczego, zabiegów oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. Funkcją towarzyszącą  będą usługi gastronomiczne - kawiarni i bistro. Przy wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano pomieszczenia socjalne  dla pracowników obsługi oraz pomieszczenia szatni, umywalni, natrysków i toalet dla klientów. Podstawowa funkcja obiektu została zaprojektowana na kondygnacji parteru i zakwalifikowana do kategorii ZL I ( strefa spa, wellness z pomieszczeniami szatni, umywalni toalet i przebieralni ) oraz ZL III pozostałe pomieszczenia.

W pomieszczeniach kondygnacji podziemnej, zaprojektowano pomieszczenia mieszczące urządzenia technologiczne do uzdatniania wody basenowej dla obiektów basenowych zewnętrznych i wewnętrznych. W piwnicy zaplanowano również pomieszczenie węzła cieplnego oraz głównego przyłącza wody.

Kondygnacja podziemna została wydzielona pożarowo i zaklasyfikowana została do strefy pożarowej PM.

### Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Kondygnacja parteru jest podzielona na 4 strefy pożarowe, zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi - ZL I - dwie strefy ( pomieszczenia szatni oraz pomieszczenie spa &wellness ) oraz  ZL III – dwie strefy ( kawiarnia oraz część mieszcząca gabinety masażu ). Przy strefie kawiarni w wydzielonej części zlokalizowano klatkę schodową prowadzącą do kondygnacji podziemnej, zakwalifikowanej jako PM.

Obiekt przeznaczony będzie do stałej pracy 14 osób ( 18 osób w sezonie ) w systemie jednozmianowym.

| POMIESZCZENIE | KLIENCI | PERSONEL |
| --- | --- | --- |
| STREFA SPA I WELLNESS W TYM SZATNIE | 70 ( 35 KOBIET I 35 MĘŻCZYZN ) | 2 |
| GABINETY MASAŻU i SALA FITNESS | 6-8 | 3 |
| KAWIARNIE | 20 | 2 ( 4 sezonowo ) |
| BIURO ADMINISTRACJI i HOL | - | 2 + 1 |
| RATOWNICY | - | 2 |
| OCHRONA | - | 1 |
| POMIESZCZENIE KAS ZEW. |  | 1 (sezonowo ) |
| SŁUŻBA PORZĄDKOWA i TECHNICZNA | - | 2 |
| RAZEM | 98-100 | 15 ( 18 sezonowo ) |

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone do przebywania więcej niż 50 osób. W głównym pomieszczeniu Spa &Wellness pom. nr. 0.41, może jednocześnie przebywać do 70 osób. Z tego pomieszczenia zapewniono ewakuację na zewnątrz poprzez dwoje drzwi jednoskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz, w kierunku ewakuacji o szerokości w świetle przejścia 0.9 m i wys. 2m, zlokalizowane w fasadzie zewnętrznej od strony południowej.

W pomieszczeniach szatni męskiej lub damskiej, podczas zmiany użytkowników może przebywać jednocześnie ponad 50 osób. Z pomieszczeń szatni z umywalnią część damska i męska nr 0.29 i 0.25, zapewniono po dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości w świetle 0.9 m jedno na korytarz i drugie do pom. spa &wellness – pom. 0.41.

### Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania

Budynek składa się z czterech stref pożarowych:

Kondygnacja parteru – dwie strefy ZL I  - 290 m2 + 640 m2 – 930 m2

oraz

dwie strefy  ZLIII  - 330 m2 + 320 m2 = 650 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZLI, ZLIII dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ( bez ograniczenia wysokości ) nie została przekroczona ( 1 600 m² < 10 000 m²).

Kondygnacja piwnicy – PM – 220 m2

### Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Dla wydzielonej, podziemnej części z pomieszczeniami technicznymi gęstość obciążenia ogniowego wynosi

Q ≤ 500 MJ/m² .

Dla nadziemnej części budynku ZL I i III nie określa się gęstości obciążenia ogniowego.

### Informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych

Wymagana klasa odporności pożarowej części nadziemnej budynku niskiego, zawierającego strefę ZL I i ZL III zalicza się do klasy „B” i „C”. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej do klasy „D” dla jednokondygnacyjnego budynku z kategorią ZL do klasy „D”.

Wydzieloną podziemną część budynku PM Q ≤ 500 MJ/m² zakwalifikowano do klasy „C”.

Klasa odporności pożarowej budynku: „D”

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna (pas między-kondygnacyjny) | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o ↔ i) | EI 15 | RE 15 |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o ↔ i) | (-) | (-) |

Objaśnienie oznaczenia w tabeli:

(-) - nie stawia się wymagań

Przekrycie dachu  powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.

### Informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki

Nie przewiduje się przechowywania w obiekcie materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Nie przewiduje się przechowywania i składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010r.

### Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zostały zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Maksymalna ilość osób w  pomieszczeniu w strefie pożarowej ZL I – 70 osób

W części budynku stanowiącego strefę pożarową ZL I, od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej powinno być zapewnione przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40m.

Z głównego pomieszczenia spa i wellness mieszczącego pomieszczenia saun, natryski wrażeń, grotę solną, tepidarium  i basen jacuzzi  mamy zapewnione dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku. Z pomieszczeń szatni z umywalnią część damska i męska nr 0.29 i 0.25, zapewniono po dwa wyjścia ewakuacyjne. Z każdej szatni zapewniono wyjście na korytarz pom. nr 0.23 i na zewnątrz budynku oraz po jednym wyjściu do strefy spa i wellness pom. nr 0.41.

Przejście ewakuacyjne z najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek wynosi ok. 29.8 m < 40m.

Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5m, w przypadku, gdy przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania powyżej 50 osób.

Z pomieszczenia spa i wellness nr 0.41, zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne poprzez drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle min. 0,90 m usytuowane w zewnętrznej fasadzie, bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Z pomieszczeń szatni z umywalnią część damska i męska nr 0.29 i 0.25, zapewniono po dwa wyjścia ewakuacyjne o szerokości w świetle 0.9 m jedno na korytarz i drugie do pom. spa i wellness.

Maksymalna ilość osób w pomieszczeniu w strefie pożarowej ZL III – 22 osoby

Z części budynku stanowiącego strefę pożarową ZL III, od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej  powinno być zapewnione przejście ewakuacyjne o długości nie przekraczającej 40m.

Z pomieszczeń kawiarni, ewakuacja odbywać się będzie poprzez drzwi jednoskrzydłowe usytuowane w zewnętrznej fasadzie, bezpośrednio na zewnątrz budynku. Zaprojektowano drzwi o szerokości w świetle min. 0,90 m. Maksymalna długość przejścia w pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZL III wynosi ok. 21.7 m < 40m.

Z pomieszczeń w strefie holu oraz gabinetów ewakuację poprowadzono przez korytarz i hol główny na zewnątrz budynku. Wysokość holu przez który jest poprowadzona ewakuacja wynosi 3.5 m.

Z części budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do ZL III należy zapewnić maksymalną długość dojścia ewakuacyjnego wynoszącą przy jednym dojściu 30 m w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi ok.  19.8 m < 20.

Z gabinetu masażu pom. nr 0.53 poprowadzono drogę ewakuacyjną korytarzem, następnie przez hol do wyjścia ewakuacyjnego drzwiami dwuskrzydłowymi o szer. w świetle 1.8 m ( 2 x 0.9m )

W strefie pożarowej PM obejmującej całą podziemną kondygnację projektowanego budynku nie będzie pomieszczeń na pobyt ludzi. Do kondygnacji podziemnej zapewniono niezależne wejście z zewnątrz drzwiami o szer. w świetle 0.9 m i dojście techniczną klatką schodową o wymaganej szerokości biegu min. 0.9 m. Z uwagi na obsługę serwisową urządzeń zaprojektowano klatkę schodową z biegami o szerokości 1.3 m.

### Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji.

Obiekt budowlany planuje się wyposażyć w:

- instalację oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego dla całego obiektu;

- przycisk główny wyłącznika przeciwpożarowego, zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku;

- hydranty wewnętrzne HP25; w dwóch strefach ZLI  – zaprojektowano trzy hydranty;

oraz

- instalację odgromową - PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne; PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia;

gaśnice przenośne; zgodnie ze wskaźnikiem jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg ( lub 3l ) zawartego w gaśnicach przypadająca na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym;

### Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych

Kondygnacja parteru jest podzielona na 4 strefy pożarowe, zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi - ZL I - dwie strefy ( pomieszczenia szatni oraz pomieszczenie spa &wellness ) oraz  ZL III – dwie strefy ( kawiarnia oraz część mieszcząca gabinety masażu ). Przy strefie kawiarni w wydzielonej części zlokalizowano klatkę schodową prowadzącą do kondygnacji podziemnej, zakwalifikowanej jako PM.

Elementy konstrukcyjne wbudowane w elementy oddzieleń przeciwpożarowych posiadają odporność ogniową jak ściany oddzieleń tak, aby zachowały swą statykę w trakcie pożaru.

Dylatacje przechodzące przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zabezpieczone są do klasy odporności ogniowej tych oddzieleń.

Przejścia instalacyjne (kabli, kanałów, rur) przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych uszczelnione zostaną certyfikowanymi środkami. Przejścia te posiadają odporność ogniową jak przegrody, w których są wykonywane.

Budynek wyposażony będzie w instalację piorunochronną wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

### Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych

W projektowanym obiekcie brak konieczności stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu. Opracowanie scenariusza pożarowego dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami).

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnione zostały odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem bezpośrednio na zewnątrz budynku. W obiekcie należy umieścić w widocznych miejscach instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. Na właścicielu przedmiotowego obiektu spoczywa obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (kubatura brutto obiektu przekracza 1 000 m3) - zgodnie z rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (z późniejszymi zmianami). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.Sporządzona instrukcja przeciwpożarowa powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych tak aby zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby działań ratowniczych, np. w miejscu całodobowego stanowiska pracy portiera, lub ochroniarza.Każdy pracownik przyjmowany do pracy, bez względu na przyszłe zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj wykonywanych czynności, ma obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

### Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (z późniejszymi zmianami), obiekty budowlane należy wyposażyć w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy środka gaśniczego  2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym, zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III.

W oparciu o wyżej wymienione zasady, strefę pożarową wyposażyć należy w gaśnice proszkowe, posiadające certyfikat CNBOP, zgodnie z normatywem. Gaśnice w budynku należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych: przy wejściu do budynku, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być  większa niż 30 m.

Miejsca ustawienia sprzętu zostaną oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

### Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach

- Główny wyłącznik prądu – przy głównym wejściu do budynku zlokalizowano przycisk głównego wyłącznika prądu;

- Dojazd pożarowy oraz dostęp do obiektu – zaprojektowano dojazd pożarowy zakończony placem umożliwiającym cofanie na odcinku nie dłuższym niż 15m;

- Hydrant zewnętrzny – zaprojektowano hydrant zewnętrzny HP80 o wydajności 10l/s

- Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne są wymagane na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, 	niskiego i średniowysokiego, w strefie pożarowej ZL I o powierzchni przekraczającej 200 m2.

W dwóch strefach ZL I zaprojektowano trzy hydranty:

- 1 szt. HP25 w korytarzu pom. nr 0.23 obejmujący swoim zasięgiem pomieszczenia szatni;

- 2 szt. HP25 w głównym pomieszczeniu spa i wellness -nr  0.41.

## Charakterystyka energetyczna  budynku

Charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizą możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło została dołączona do PT części architektoniczno-budowlanej.

## Uwagi uzupełniające

- W projekcie zastosowano wyłącznie urządzenia posiadające aktualne aprobaty techniczne 
i certyfikaty zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami).

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektami konstrukcji, instalacji wentylacji, sanitarnych i elektrycznych. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

- Wartości spadków wyrażone w % należy uważać za minimalne dopuszczalne.

- Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić również te, które służą jedynie zmianie technologii, winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

- Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne będą przed ich wbudowaniem przedstawione architektowi w celu uzyskania akceptacji.

- W razie otrzymania rysunków zamiennych obowiązują rysunki z ostatnią datą modyfikacji. Wcześniejsze rysunki traktuje się jako nieaktualne i należy je wycofać z budowy.

- Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji ścian i stropów wszystkie przejścia instalacyjne (otwory w ścianach) porównać z projektem instalacji. Podobnie sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować je do wybranych typów drzwi. Jeśli prowadzenie instalacji elektrycznej w ścianach i stropach (tam gdzie nie przewiduje się nałożenia tynków lub suchych tynków) wymaga wykonania bruzd lub ułożenia peszli wstawić odpowiednie wkładki lub peszle w szalunki i po ich ustabilizowaniu betonować.

- Przed wykonywaniem ścian sprawdzić w projekcie  ich odporność ogniową. Sprawdzić, czy przewidywany sposób wykonania zapewnia jej uzyskanie.

- Przed przystąpieniem do wykonania ścian działowych uzyskać informacje ze strony nadzoru autorskiego, czy nie zaszły w nich zmiany związane z układem pomieszczeń, których zażyczył sobie inwestor.

- Przed wykonaniem lub zamówieniem balustrad, pochwytów, rolet, żaluzji, okiennic oraz okien 
i drzwi, sprawdzić i zatwierdzić zgodność wymiarów zawartych w ich zestawieniach z wymiarami w murze pod względem technologii mocowania. Jakiekolwiek zmiany w technologii mocowania czy zmiany wymiarów wymienionych elementów winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu do akceptacji

- Przed przystąpieniem do osadzania okien w ścianach zewnętrznych, poziomy, rozstawienie i płaszczyzny ustawienia okien muszą być dokładnie wytrasowane zgodnie z wymogami projektu technicznego.

- Szczegóły wykonania balustrad, schodów, posadzek, ścian i sufitów w klatkach schodowych oraz wykończenia wnętrz  według oddzielnego opracowania - projektu wnętrz.

- Kolorystyka wszystkich elementów wykończeniowych, elewacyjnych, widocznych elementów konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych zastrzeżone wyłącznie do decyzji architekta.

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy skontaktować się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków:

ARCHITEKTURA:

A-001		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			1:500

A-002		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-NAWIERZCHNIE	1:200

A-01	RZUT  PIWNICY I FUNDAMENTÓW					1:100

A-02	RZUT PODSTAWOWY							1:100

A-03	WIDOK POŁACI DACHOWYCH						1:100

A-04	PRZEKROJE ZBIORCZE							1:100

A-05	ELEWACJE - BUDYNEK GŁÓWNY						1:100

A-06	ELEWACJE – BUDYNEK KAS I PRZEBIERALNNI				1:100

A-07	BASEN DUŻY								1:100

A-08	BASEN MAŁY – BRODZIK							1:100

A-09	ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD					-

A-10	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIEN, FASAD I DRZWI		-

A-11	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWI I OKIEN			-

A-12	OBIEKT GROMADZENIA ODPADÓW					1:100

A-13	ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY						1:100

A-14	ZBIORNIK WÓD POPŁUCZNYCH						1:100

UWAGA !!!

Całość prac budowlanych należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym wszystkich branż 
i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie założenia należy potwierdzić z inwestorem na etapie projektu wykonawczego. Wszelkie zmiany w zastosowaniu technologii i materiałów, a także wszelkie odstępstwa od projektu w trakcie realizacji, przeprowadzone bez zgody Architekta, będą traktowane jako naruszenie praw autorskich .

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Kościuszki 42/15, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 65 57   e-mail: biuro@wiewioragolczyk.pl

NIP 5531242017   REGON 070498362   KRS 0000766966

Sąd Rejonowy – S. R. w Bielsku-Białej

Pieczęć firmowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY:

mgr inż. arch. Maciej Wiewióra

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności architektonicznej

NR EWID. UPR. 195/94 B-B

PROJEKTANT: