PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:    	OBIEKTY CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNO-						- WYPOCZYNKOWEGO

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		34-350 Węgierska Górka, ul. 3-go Maja

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 	V, XV, XVII

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:		241715_2 Węgierska Górka

NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO: 	0003  Węgierska  Górka

NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:		1075/10, 1075/11, 1075/5

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA:	Gmina Węgierska Górka

ADRES INWESTORA:				34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA I PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE | Główny projektant (obiektu): | mgr inż. arch. Maciej Wiewióra | PAŹDZIERNIK 2021 |
|  | Specjalność uprawnień | architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | 195/94 B-B |  |
|  | Sprawdzający: | mgr inż. arch. Marek Pietraszko | PAŹDZIERNIK 2021 |
|  | Specjalność uprawnień | architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |  |
|  | Numer uprawnień | 25/08/SLOKK |  |
|  | Architekt prowadzący: | mgr inż. arch. Magdalena Żuławska |  |
|  | Zespół projektowy: | inż. arch. Katarzyna Kubowicz |  |

© COPYRIGHT WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

PAŹDZIERNIK  2021

I.	DANE OGÓLNE	3

I.1	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	3

I.2	Lokalizacja zamierzenia budowlanego	3

I.3	Stadium	3

I.4	Nazwa i adres Inwestora	4

I.5	Prawo do dysponowania nieruchomością	4

I.6	Nazwa jednostki projektowej	4

I.7	Imię i nazwisko głównego projektanta	4

I.8	Podstawa opracowania	4

II.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4

II.1	Istniejące zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem	4

II.2	Istniejące zagospodarowanie terenu na działkach sąsiednich	5

III.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

III.1	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	5

III.2	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	6

III.3	Układ komunikacyjny	6

III.4	Sposób dostępu do drogi publicznej	6

III.5	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	6

III.6	Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu	7

IV.	ZESTAWIENIA POWIERZCHNI	7

V.	MPZPT nie ustala maksymalnej powierzchni zabudowy oraz ilości miejsc postojowych.	8

Minimalny udział powierzchni  biologicznie czynnej powinien wynosić 30 %.	8

W projekcie zapewniono powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 3 806 m2 na obszarze objętym opracowaniem co daje 38 %.	8

VI.	INFORMACJE I DANE O TERENIE	8

VI.1	Rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego	8

VI.2	Informacja o wpisie do rejestru zabytków, wpisie do gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską	9

VI.3	Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego	9

VI.4	Wpływ obiektu budowlanego na formy ochrony przyrody	9

VI.5	Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	10

VII.	DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,  W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI	10

VIII.	INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH	13

IX.	INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	15

X.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	16

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego, pn.: „Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego z basenami zewnętrznymi i przyległym zagospodarowaniem terenu przy ul 3-go Maja w Węgierskiej Górce”.

Jednostka ewidencyjna:241715_2 Węgierska Górka; obręb: 0003 Węgierska Górka; działki nr ewidencyjny: 1075/10, 1075/11, 1075/5.

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje dwa etapy:

I etap:

- rozbiórkę istniejących obiektów: budynku usługowego  zlokalizowanego w północnej części terenu objętego opracowaniem ( na projekcie zagospodarowania terenu nr 24 ), budynek nieczynnych toalet zlokalizowany w południowej części terenu ( nr 25 ) oraz obiekt basenowy;

- budowę głównego budynku w części obejmującej kondygnację podziemną oraz część nadziemną mieszczącą kawiarnie z zapleczem oraz instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, instalacją grzewczą, wentylacyjną i odgromową;

- budowę głównego budynku z niezależną częścią toalet zew. ( nr 19);

- budowę obiektu kas  ( nr 8 ) z przebieralniami i magazynem ( nr 9 );

- budowę  głównego obiektu basenowego z częścią do pływania oraz rekreacyjną z atrakcjami (nr 1 i 2);

- budowę obiektu basenowego małego - brodzika ( nr 3 );

- zagospodarowanie terenu wokół obiektów zewnętrznych, budowę brodzików higienicznych (nr 6), obiektów towarzyszących ( zjeżdżalni, widowni, wieży ratowniczej ), ogrodzenie obiektów oraz całego terenu, utwardzenia terenu przy obiektach;

- budowa instalacji zewnętrznych oraz hydrantu;

- budowa drogi pożarowej i dojazdu technicznego;

II etap:

- budowę głównego budynku w części obejmującej kondygnację nadziemną mieszczącą funkcję spa i wellness z saunami, natryskami, pomieszczeniami do odpoczynku, basenem jacuzzi, gabinetami masażu, salą fitness oraz pomieszczeniami uzupełniającymi: szatniami i umywalniami oraz pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi dla obsługi obiektu; dla tej części zaprojektowano kontynuację i instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, instalacji grzewczej, wentylacyjnej oraz odgromowej;

W  projekcie technicznym konstrukcji zostanie uwzględniona możliwość zainstalowania na dachu instalacji fotowoltaicznej w drugim etapie inwestycji. W przypadku zainstalowania instalacji o mocy powyżej  50kW należy wystąpić o niezależne pozwolenie na budowę.

## Lokalizacja zamierzenia budowlanego

POWIAT:			żywiecki

GMINA:			Węgierska górka

JEDN. EWID.:			241775_2 Węgierska Górka

OBRĘB:				0003 Węgierska Górka

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:		1075/10, 1075/11, 1075/5

## Stadium

Projekt zagospodarowania terenu.

## Nazwa i adres Inwestora

Gmina Węgierska Górka

adres:		34-350 Węgierska Górka

ul. Zielona 43

## Prawo do dysponowania nieruchomością

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością, zgodnie z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowiącym załącznik do wniosku 
o pozwolenie na budowę.

## Nazwa jednostki projektowej

WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Adres:		ul. Kościuszki 42/15,

34-300 Żywiec

tel. 33 861 65 57

## Imię i nazwisko głównego projektanta

mgrinż. arch. Maciej Wiewióra - posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, uprawnienia nr 195/94 B-B

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora;

- Obwieszczenie nr 1/2020 Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie ogłoszenia jednolitego 	tekstu uchwały Nr XVI/160/2004 Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie miejscowego planu 	zagospodarowania przestrzennego sołectwa Węgierska Górka;

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 	budowlane;

- uzgodnienia oraz opinie wymagane przepisami;

- obowiązujące przepisy prawne oraz Polskie Normy.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## Istniejące zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem

Planowany kompleks obiektów centrum rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowany jest w Węgierskiej Górce przy ul. 3-go Maja, w obrębie działek nr 1075/10, 1075/11, 1075/5 na terenach i w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych.

Teren objęty przedmiotowym opracowaniem stanowi obszar ok. 1 ha, na którym obecnie zlokalizowane są nieczynne obiekty sportowe, w skład których wchodzi:  basen pływacki, budynek toalet zewnętrznych, niewielki obiekt usługowy, boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe oraz  boisko do koszykówki. Teren objęty opracowaniem jest ogrodzony, w większości płaski i porośnięty trawą. Od strony północnej i wschodniej porośnięty pojedynczymi drzewami iglastymi. Od strony północnej teren graniczy z kompleksem obiektów o charakterze usługowym oraz ośrodkiem wczasowo-rekreacyjnym „Jaz”. Od strony północnej teren jest skomunikowany z drogą publiczną ulicą 3-go Maja poprzez drogę wewnętrzną, dojazdową. Wzdłuż ulicy 3-maja zlokalizowany jest pas przeznaczony na stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. Od strony wschodniej znajduje się istniejący i działający stadion sportowy. Od strony południowej teren przylega do cieku wodnego rzeki Młynówka. Od strony wschodniej przedmiotowy teren graniczy z bulwarami spacerowymi nad rzeką Sołą.

Poprzez teren objęty wnioskiem, przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej, który z uwagi naprojektowane obiekty wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu wymaga przebudowy – zgodnie z uzgodnieniem otrzymanym od zarządcy sieci – spółki Beskid Ekosystem.

Teren objęty wnioskiem stanowi użytki klasy "Bz", ”Bi” oraz dr, w związku z tym nie ma konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

## Istniejące zagospodarowanie terenu na działkach sąsiednich

Teren objęty opracowaniem graniczy:

- od strony północnej – z istniejącymi budynkami ośrodka wczasowego „Jaz”, wewnętrzną drogą dojazdową, dalej droga gminna - ulica 3-go Maja;

- od strony wschodniej – tereny sportowe przy ośrodku „Jaz”: boisko sportowe oraz nieczynne obiekty sportowe – korty, boisko do siatkówki i koszykówki;

- od strony południowej – ciek wodny Młynówka, dalej tereny spacerowo-rekreacyjne z placem i amfiteatrem;

- od strony  zachodniej – bulwary rzeki Soły;

Projektowany budynek usytuowany został od obiektów sąsiadujących, w odległości:

- 8.2 m od istniejącego budynku ośrodka wypoczynkowego „JAZ”;

- 17.0 m od istniejącego budynku usługowego na działce objętej wnioskiem;

- 10.0 m pomiędzy projektowanym budynkiem głównym i obiektem kas i przebieralni;

- od 2.0 do 5.0 m pomiędzy projektowanym budynkiem  i budynkiem toalet ( ściana ogniowa w zbliżeniu  do strefy ZL I );

Ze względu na zbliżenie budynku toalet zewnętrznych do głównego budynku z fasadą szklaną i strefy ZLI , fragment ściany budynku toalet – ok. 6.5 m zaprojektowano jako element oddzielenia pożarowego, o klasie odporności ogniowej REI60.  Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie i stosować materiały okładzinowe NRO.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Całość prac związanych z urządzeniami budowlanymi związanymi z projektowanymi obiektami budowlanymi planuje zrealizować się w I etapie.  Doprojektowanych obiektów należy doprowadzić przyłącza zgodnie z otrzymanymi ze spółek zapewnieniami o dostawie: energii elektrycznej, wody, ciepła systemowego oraz odbioru ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Istniejące media z których należy doprowadzić przyłącza z wyjątkiem sieci ciepłowniczej, zlokalizowane są w przyległej do przedmiotowego terenu ul. 3-go Maja.

Projekt zakłada rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, o drogę dojazdową/pożarową oraz dojazd techniczny do strefy zaplecza kawiarni, pomieszczeń technicznych i śmietnika.

W I etapie planuje się zrealizować dojścia piesze, chodniki oraz zagospodarowanie terenu przynależne do kompleksu basenów zewnętrznych. W tym etapie zaplanowano ogrodzenie całego terenu z nową lokalizacją furtek i bramek wejściowych.

Zaplanowano również realizację i wyposażenie obiektów basenowych w urządzenia budowlane takie jak: zjeżdżalnię ze stalową konstrukcją ze stopniami, widownię zaprojektowaną jako betonowy element w formie siedziska oraz mobilnej wieży – stanowiska ratowniczego.

## Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Powstające na terenie objętym opracowaniem ścieki to:

- bytowo-gospodarcze, powstałe w wyniku korzystania z obiektu oraz utrzymaniago w czystości;

- ścieków opadowych i roztopowych, powstających w wyniku odprowadzenia wód opadowych  z projektowanych obiektów oraz terenu;

Wytwarzane na terenie obiektu ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zgodnie otrzymanymi zapewnieniami od dysponentów sieci.

Woda odprowadzana do kanalizacji i powstała z oczyszczania basenów, będzie odprowadzana 1 raz w roku, a jakość i parametrybędą spełniać wymogi jak dla wody zdatnej do spożycia.

## Układ komunikacyjny

Realizacja zamierzenia budowlanegow sąsiedztwie istniejących obiektów turystycznych i sportowych wymaga rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego. Zaprojektowano kontynuację przebiegu istniejącej drogi dojazdowej i zakończono ją objazdem w formie ronda. Parametry drogi dojazdowej spełniają wymogi dotyczące nośności i obciążenia nawierzchni przyjmowane jak dla wozów bojowych. Przy głównym wejściu zaprojektowano miejsce dla postoju wozu straży pożarnej.

Przy głównym wejściu zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ul. 3-Maja, częściowo na przedmiotowej działce zapewniono 25 miejsc postojowych na istniejącym parkingu. Przyjmując 1 MP/50m2 pow. użytkowej w obiekcie, dla przedmiotowej inwestycji zapewniono 27 MP.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowany obiekt, jak i pozostałe obiekty na przedmiotowym terenie posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej - ul. 3-go Maja – działka nr 1074/2 poprzez istniejący zjazd na działkę nr 1075/11. Projekt nie zakłada zmiany dotychczasowego dostępu do drogi publicznej.

## Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu projektuje się:

- przyłącze do rozdzielni elektrycznej zlokalizowane w głównym budynku – zgodnie z otrzymanym oświadczeniem o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr TD/OBB/OMR/2021-10-12/0000002, zewnętrznąinstalację zasilającą obiekt kas z przebieralniami, baseny zewnętrzne, elementy zagospodarowania terenu oraz zewnętrzne oświetlenie terenu ( zakres projektu technicznego );

- przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci znak BES/WK/SN/07/21/1144/977 z dnia 26.07.2021r. wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą obiekty basenowe, brodziki higieniczne; zasilanie, wymiana i utrzymywanie parametrów/ilości wody w obiektach basenowych będzie poprowadzona z pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w części podziemnej głównego budynku( przyłącze i instalacja objęta zakresem projektu technicznego );

- przyłącze do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanym pismem znak OS.6324.38.2021 z dnia 14.09.20021 wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej (przyłącze i instalacja objęta zakresem projektu technicznego);

- przyłączenie do gminnej sieci ciepłowniczej z doprowadzeniem do węzła cieplnego zlokalizowanego w części podziemnej głównego budynku (przyłącze i instalacja objęta zakresem projektu technicznego);

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Gospodarka zielenią.

Aktualnie na terenie inwestycji występuje zieleń niska, krzewy oraz miejscowo drzewa iglaste. Teren obecnie nie jest użytkowany, w związku z czym istniejąca zieleń wymaga pielęgnacji i częściowej wycinki.  Z uwagi na zakres planowanych prac zachodzi konieczność  wycinki istniejących drzew w ilości 5 szt. -  4 szt. drzew iglastych i 1 szt. drzewo liściaste.

Z uwagi na charakter obiektów i założenia projektowe aby planowane obiekty zagospodarować na obszarach zielonych planowane są nasadzenia. Zaprojektowano nasadzenia w ilości 14 szt. wzdłuż bulwarów jako kontynuacja istniejącego szpaleru drzew, a także wzdłuż ścieżki od strony głównego wejścia w kierunku placu przed amfiteatrem – 12 szt.

Planowane są nasadzenia w ilości 26 szt. buka kolumnowego.

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wycinkę drzew i nasadzenia zastępcze.

Projektowany sposób zagospodarowania mas ziemnych.

Projekt przewiduje zagospodarowanie powstałych w trakcie budowy mas ziemnych poprzez rozplantowanie na terenie inwestycji. Projekt nie przewiduje niwelacji terenu naruszającej w istotny sposób istniejącego stanu wód gruntowych uwzględniając przy tym interesy osób trzecich. Zaprojektowany teren na działce stanowić będzie w dużym stopniu chłonną powierzchnię biologicznie czynną i nie spowoduje niekorzystnego dla działek sąsiednich spływu wód opadowych. Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanychobiektów odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów utwardzonych pieszych będą odprowadzane na teren zielony, z terenów utwardzonych jezdnych do kolektora zbiorczego kanalizacji deszczowej.

# ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

| POWIERZCHNIA DZIAŁEK DLA KTÓRYCH INWESTOR POSIADA TYTUŁ PRAWNY – 1075/10, 1075/11, 1075/5 | 37 169 m2 |
| --- | --- |
| POWIERZCHNIA DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM – 1075/10, 1075/11, 1075/5 | 10 009 m2 |
| Istniejąca powierzchnia zabudowy budynków przeznaczonych do rozbiórki ( bud. usługowy - 24 m2 + bud. toalet - 37 m2 ): | 61 m2 |
| PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW ( 2009 m2 + 68 m2) | 2 077 m2 |
| PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY BASENÓW ZEW. 772 m2 + 113 m2 + 27 m2 | 911 m2 |
| Projektowana powierzchnia całkowita obiektów kubaturowych: ( bud. główny - 2 252 m2 + obiekt kas - 68 m2 ) | 2 320 m2 |
| Projektowana powierzchnia netto obiektów kubaturowych: ( bud. główny –1 723 m2 + obiekt kas - 60 m2 ) | 1 783 m2 |
| Projektowana powierzchnia użytkowa budynku głównego: | 1 340 m2 |
| Projektowana kubatura brutto | 11 999 m3 |
| PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6,8 m |
| PROJEKTOWANA LICZBA KONDYGNACJI | 1+1 |
| PROJEKTOWANE WYMIARY GŁÓWNEGO BUDYNKU PROJEKTOWANE WYMIARY OBIEKTU KAS | ok.71x30 m ok.15x5 m |
| PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH: PIESZA: JEZDNA: | 3 126 m2 2 743 m2 383 m2 |
| PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA | 3 806 m2 |

# MPZPT nie ustala maksymalnej powierzchni zabudowyoraz ilości miejsc postojowych.

# Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić 30 %.

# W projekcie zapewniono powierzchnię biologicznie czynną wynoszącą 3 806 m2 na obszarze objętym opracowaniem co daje 38 %.

# INFORMACJE I DANE O TERENIE

## Rodzaje ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z aktów prawa miejscowego

Uwarunkowania prawne zabudowy i zagospodarowania terenu, będące podstawą 	opracowania niniejszego projektu, zostały określone w Obwieszczeniu nr 1/2020 Rady Gminy 	Węgierska Górka w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/160/2004 Rady 	Gminy Węgierska Górka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 	sołectwa Węgierska Górka;

Zgodnie z ustaleniami w/w MPZP, projektowana inwestycja oznaczona została symbolem 	identyfikacyjnym terenów:

- UT - tereny usług turystyki;

Wymagania MPZP w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie symbolu UT:

- jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny usług turystyki dla których funkcją podstawową są m.in. : obiekty sportu i rekreacji, obiekty bazy gastronomicznej, zieleń urządzona;

- powierzchnia zabudowy: nie ustala się;

- min. udział powierzchni biologicznie czynnej 30% - warunek spełniony, jest 38%;

- dopuszczalna wysokość budynków 16 m – warunek spełniony, jest  6.8 m

- liczba miejsc do parkowania: nie ustala się; przyjęto 1MP/50m2pow. użytkowej, zapewniono 27 MP ( 2 MP dla samochodów osób NPS oraz 25 MP na istniejącym parkingu );

- nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala się;

- geometria dachów budynków :  5-45o, warunek spełniony, jest 5o;

- min. odległość nowoprojektowanych obiektów innych niż urządzenia wodne od linii brzegowej rzeki Soły wynosi 15 m: warunek spełniony, obiekt kas zaprojektowano w min. odległości 19.8 m;

- dla terenów MU, MM i MZ ustalono wartości progowe poziomów hałasu w środowisku; najbliżej usytuowane tereny chronione o symbolu MU3 znajdują się od strony północnej za działką drogową ul. 3-go Maja, w odległości ok. 80m od terenu objętego przedmiotowym opracowaniem; dla trenów mieszkaniowo-usługowych dopuszczalny poziom hałasu LAeqD  w ciągu dnia wynosi 45dB;

Projektowany obiekt budowlany spełnia wymagania MPZP, w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu w obrębie ustalenia UT.

## Informacja o wpisie do rejestru zabytków, wpisie do gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Na terenie inwestycji nie występują obiekty chronione wpisane do rejestru zabytków lub objęte gminną ewidencją zabytków na podstawie ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czy też obiekty o walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony.

Przedmiotowa nieruchomość ( działki nr 1075/11, 1075/10 ) znajduje się w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej „B” wynikającej z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Węgierska Górka.

Zgodnie z uzgodnieniem znak B-NR.5183.264.2021.KD, RPW 19088/2021 wydanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedmiotowa inwestycja została uzgodniona bez uwag.

## Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie oddziaływania i zagrożenia eksploatacją górniczą oraz szkodami górniczymi.

## Wpływ obiektu budowlanego na formy ochrony przyrody

Zgodnie z  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) teren przedmiotowej inwestycji znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody – Otuliną Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

W okolicy znajdują się również obszary siedliskowe Natura 2000 Beskidu Śląskiego - PLH 240005.

Od planowanej inwestycji usytuowane są w odległości:

- od strony północnej oddalone o ok. 0,62 km

- od strony zachodniej oddalone o ok. 0,95 km

- od strony południowej oddalone o ok. 0,85 km

Powierzchnia terenu, która będzie podlegała zmianom i przebudowie wynosi  ok. 0,7 ha. Istniejące obiekty sportowo-rekreacyjne przewidziane do rozbiórki i przebudowy zajmują obszar ok. 0,37ha. Pozostały teren to obszar zielony – biologicznie czynny, który pozostanie jako uzupełnienie funkcji zewnętrznych obiektów basenowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Węgierska Górka – Obwieszczenie nr 1/2020 Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/160/2004 Rady Gminy Węgierska Górka przewiduje na tym obszarze tereny usług turystyki UT z  możliwością realizacji obiektów bazy gastronomicznej, sportu, rekreacji i zieleni urządzonej.

Funkcja i dotychczasowe przeznaczenie terenu, po realizacji przedmiotowej inwestycji nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będzie to teren przeznaczony na obiekty rekreacyjne i wypoczynkowo-sportowe, zgodnie z zapisami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na w/w obszary.

## Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowany obiekt budowlany, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie zalicza się do obiektów mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto projektowana inwestycja:

- nie wprowadza do gruntu jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń,

- zachowuje wymaganą powierzchnię terenu inwestycji jako powierzchnię biologicznie czynną,

- nie narusza terenów leśnych,

- rozwiązuje gospodarkę ściekową w oparciu o sieć kanalizacji sanitarnej,

- nie przewiduje niwelacji terenu powodującej naruszenie wody w gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz niekorzystnego przekształcania naturalnego ukształtowania terenu.

# DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, 
W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

- informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji

| PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTÓW NA DZ. NR 1075/10 ORAZ CZĘŚCI DZ.1075/11,1075/5 OBJĘTYCH WNIOSKIEM: | 2 077 m2 |
| --- | --- |
| PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 6,8 m |
| PROJEKTOWANA LICZBA KONDYGNACJI | 1 (nadziemna) |

b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Podstawową funkcją projektowanego obiektu będą usługi spa i wellness, odnowy biologicznej, masażu relaksującego i leczniczego, zabiegów oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. Funkcją towarzyszącą  będą usługi gastronomiczne - kawiarni i bistro. Przy wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano pomieszczenia socjalne  dla pracowników obsługi oraz pomieszczenia szatni, umywalni, natrysków i toalet dla klientów. Podstawowa funkcja obiektu została zaprojektowana na kondygnacji parteru i zakwalifikowana do dwóch kategorii ZL I  oraz ZL III. Strefa ZL I obejmuje dwie niezależne części, rozdzielone ścianą oddzielenia przeciwpożarowego:

strefę I – mieszczącą pomieszczenia szatni damskiej i męskiej oraz korytarz komunikacyjny;

strefę II - mieszczącą strefę spa, wellness z pomieszczeniami umywalni oraz toalet:

Strefa ZL III obejmuje pozostałe pomieszczenia w  budynku.

Na kondygnacji podziemnej, zaprojektowano pomieszczenia mieszczące urządzenia technologiczne do uzdatniania wody basenowej dla obiektów basenowych zewnętrznych i wewnętrznych. W piwnicy zaplanowano również pomieszczenie węzła cieplnego,  głównego przyłącza wody oraz pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

Kondygnacja podziemna została wydzielona pożarowo i zaklasyfikowana została do strefy pożarowej PM. Strefa PM nie zawiera pomieszczeń na pobyt ludzi.

c) informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

Wymagana klasa odporności pożarowej części nadziemnej budynku niskiego, zawierającego strefę ZL I i ZL III zalicza się do klasy „B” i „C”. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej do klasy „D” dla jednokondygnacyjnego budynku z kategorią ZL. Dla strefy ZL przyjęto klasę „D” odporności pożarowej.

Wydzieloną podziemną część budynku PM Q ≤ 500 MJ/m² zakwalifikowano do klasy „C”.

Klasa odporności pożarowej budynku: „D”

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna (pas między-kondygnacyjny) | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o ↔ i) | EI 15 | RE 15 |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o ↔ i) | (-) | (-) |

Objaśnienie oznaczenia w tabeli:

(-) - nie stawia się wymagań

Przekrycie dachu  powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.

d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń  zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

Nie przewiduje się przechowywania i składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07.06.2010r.

e) informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Projektowany budynek usytuowany został od obiektów sąsiadujących, w odległości:

- 8.2 m od istniejącego budynku ośrodka wypoczynkowego „JAZ”;

- 17.0 m od istniejącego budynku usługowego na działce objętej wnioskiem;

- 10.0 m pomiędzy projektowanym budynkiem głównym i obiektem kas i przebieralni;

- od 2.0 do 5.0 m pomiędzy projektowanym budynkiem  i budynkiem toalet ( ściana ogniowa w zbliżeniu  do strefy ZL I );

Ze względu na zbliżenie budynku toalet zewnętrznych do głównego budynku z fasadą szklaną i strefy ZLI , fragment ściany budynku toalet – ok. 6.5 m zaprojektowano jako element oddzielenia pożarowego, o klasie odporności ogniowej REI60.  Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie i stosować materiały okładzinowe NRO.

Teren objęty opracowaniem graniczy:

- od strony północnej – z istniejącymi budynkami ośrodka wczasowego „Jaz”, wewnętrzną drogą dojazdową, dalej droga gminna - ulica 3-go Maja;

- od strony wschodniej – tereny sportowe przy ośrodku „Jaz”: boisko sportowe oraz nieczynne obiekty sportowe – korty, boisko do siatkówki i koszykówki;

- od strony południowej – ciek wodny Młynówka, dalej tereny spacerowo-rekreacyjne z placem i amfiteatrem;

- od strony  zachodniej – bulwary rzeki Soły;

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip  ratowniczych.

Budynek zawierający strefę pożarową ZL I wymaga dojazdu pożarowego o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającego dojazd pojazdów jednostek ochrony pożarowej.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, jeżeli krótszy bok < 60m. Bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5 – 15 m. Pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie mogą występować  stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wys. przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Zapewniono dojazd pożarowy z ul. 3-go maja drogą wewnętrzną i miejscem do zawracania.

Dopuszcza się dla budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m, jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szer. min. 1.5 m i długości nie większej niż 30 m w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do strefy wymagającej dojazdu pożarowego.

Od strony drogi dojazdowej wewnętrznej, zakończonej stanowiskiem straży pożarnej, zapewniono możliwość dojazdu do strefy ZL I.

- zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowania źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania  wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych.

Dla budynku użyteczności publicznej o  kubaturze brutto do 5000 m3 ( kubatura ZLI”1” 1 440 m3 i ZLI”2” 4 870 m3) i powierzchni wewnętrznej do 1 000 m2 ( pow. wew. strefy ZL I ”1”– 290m2 i ZLI”2” 640 m2 ) należy zapewnić wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych w ilości 10 dm3/s  z hydrantu o średnicy 80mm.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano 1 hydrant naziemny HP80 usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku przy placu przed głównym wejściem.

g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;

Nie przewiduje się rozwiązań zamiennych.

# INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Opis sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych.

Obiekty przewidziane do rozbiórki zlokalizowane są na przedmiotowej działce nr 1075/11 i obejmują:

- parterowy budynek usługowy usytuowany w północnej części działki o wymiarach 5.7x4.3 m, wysokości ok. 2,6 m i powierzchni zabudowy wynoszącej 24 m2 ( nr 24 na rys. nr A-001 ); min. odległość od zachodniej granicy działki wynosi 9.8 m;

- parterowy budynek toalet usytuowany w południowej części działki o wymiarach 12.2x3.1 m, wysokości 2,6 m i powierzchni zabudowy wynoszącej 37 m2 ( nr 25 na rys. nr A-001); min. odległość od południowej granicy działki wynosi 7.3 m;

- obiekt basenu zewnętrznego o wymiarach 26x52m w miejscu projektowanego basenu

( nr 1 i 2 na pzt ); min. odległość od zachodniej granicy działki wynosi 13.7 m;

- ogrodzenie kortów tenisowych oraz ogrodzenie całego zespołu które będzie realizowane wg nowego przebiegu oznaczonego na rysunku nr A-001; projektowane ogrodzenie z elementów panelowych długości 2.5 m z prętów zgrzewanych, ocynkowanych i powlekanych w kolorze grafitowym, o całkowitej wysokości ogrodzenia

1.8m.

Prace rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie oraz mechanicznie, pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych z zachowaniem przepisów BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być przeszkoleni i zaznajomieni z zakresem prac. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz posiadać aktualne lekarskie badania okresowe (w tym wysokościowe). Przy rozbiórce należy uwzględnić warunki atmosferyczne panujące w danym dniu. Podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10m/s, nie wolno wykonywać robót rozbiórkowych. Teren należy zabezpieczyć poprzez wydzielenie stref niebezpiecznych i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, aby w obrębie robót rozbiórkowych nie mogły znaleźć się osoby niepowołane. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy upewnić się, czy obiekt jest odłączony od zasilania w energię elektryczną.

Prace przygotowawcze:

- przygotowanie zaplecza socjalno – administracyjnego budowy;

- przygotowanie tymczasowych składowisk dla materiałów po rozbiórce.

Prace rozbiórkowe:

Prace wyburzeniowe będą prowadzone poprzez demontaż konstrukcji. W pierwszej kolejności należy odłączyć obiekt z zasilania w energię elektryczną przez osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia;

oraz zdemontować pokrycie dachu.

Kolejność prac:

- Odłączenie obiektu z zasilania w energię elektryczną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia;

- Demontaż opraw oświetleniowych, osprzętu i instalacji elektrycznych;

- Demontaż pokrycia dachowego i konstrukcji dachu;

- Wyburzenie ścian budynku;

- Rozebranie fundamentów;

- Składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych powstałych w wyniku rozbiórki oraz odbiór odpadów przez specjalistyczną firmę utylizacyjną;

- Doprowadzenie terenu do należytego stanu i porządku.

Przy rozbiórkach należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych (z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami). Wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać między innymi:

- doświadczenie w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych;

- odpowiednie wyposażenie w sprzęt specjalistyczny, niezbędny do wykonania rozbiórki;

- pracowników przeszkolonych w auto-asekuracji, w szczególności przy demontażu konstrukcji na wysokości;

- kierownik budowy powinien posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz doświadczenie 
w prowadzeniu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;

Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Obiekty są zaprojektowane w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. W bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia zaprojektowano 2 miejsca postojowe przystosowane dla samochodów osób NPS. Szerokości bramek oraz drzwi wejściowych do obiektów mają odpowiednie wymiary. Przy bramkach kontroli dostępu do poszczególnych stref basenów zew. oraz w obiektach zapewniono dodatkowe przejścia z furtką o min. szer. 90 cm. Brodziki higieniczne zaprojektowano w formie bezprogowej. Zaplanowano wyposażenie obiektów w mobilne podnośniki basenowe umożliwiające osobom z dysfunkcją ruchu możliwość skorzystania z basenów.

W opisie architektoniczno-budowlanym w punkcie dotyczącym ochrony higieniczno-sanitarnej opisano szczegółowe warunki korzystania z pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne.

Gospodarka odpadami.

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Odpady dla fazy wyburzeń zgodnie z klasyfikacją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.09.2001r. znajdują się w zasadniczej grupie kodowej:

„17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

W wyniku prowadzonych prac nie powstaną żadne odpady niebezpieczne dla środowiska wymagające szczególnych środków ochronnych.

# INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Teren oddziaływania projektowanych obiektów obejmuje działki na których planowana jest inwestycja,  czyli dz. nr 1075/10, 1075/11, 1075/5.

Analizowany obiekt znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę usług turystyki w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Projektowany obiekt zlokalizowano w odległości od granic działki:

•	od strony północnej :  ok. 70 m - od działki drogowej nr 1074/2 – ul. 3-go Maja;

•	od strony zachodniej: ok. 3.3 m obiekt kas i 14.1m głównego obiektu - od działki nr 413/4 - bulwarów rzeki Soły;

•	od strony południowej : ok. 5 m - od działki nr 976 – cieku wodnego Młynówka;

•	od strony wschodniej : ok. 150 m – od działki nr 1075/9 – teren za boiskiem sportowym;

Najmniejsza odległość od  budynku sąsiedniego ( będącego własnością Gminy ) usytuowanego na przedmiotowej działce nr 1075/11 wynosi 8.2 m.

Przesłanianie.

Projektowany budynek nie powoduje przesłaniania obiektów na działce własnej oraz sąsiednich. Wymogi § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały spełnione.Projektowany budynek usytuowany od strony południowej od istniejącego obiektu, nie wpływa negatywnie na naturalne oświetlenie pomieszczeń w istniejącym budynku. Projektowany budynek ma wysokość 6.8m a odległość od istniejącego budynku do ściany z oknami wynosi 8.2 m, czyli jest większa od wysokości obiektu przesłaniającego.

Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu ustalono przy uwzględnieniu wymogów przepisów określających warunki techniczno - budowlane obiektu budowlanego, w tym zwłaszcza przepisów określających w sposób szczegółowy wymogi dla odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, a także następujących przepisów odrębnych :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 17.09.2021 r. W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami);

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków:

A-001		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				skala 1:500

UWAGA!!!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROJEKT TECHNICZNY.

Całość prac budowlanych należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym wszystkich branż i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany w zastosowaniu technologii i materiałów, a także wszelkie odstępstwa od projektu w trakcie realizacji, przeprowadzone bez zgody Architekta, będą traktowane jako naruszenie praw autorskich.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY:

PROJEKTANT:

WG PN-ISO 9836:2015-12