Oś/7610 /57/4- wykaz/ 2006r.

                      Węgierska Górka, dnia 29.06.2006r.      

                                                       Decyzja nr 4/2006r

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
           Działając na podstawie art. 56 w związku z art. 46 a ust. 7 pkt 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zm) w związku 
z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 z 2004r , poz. 2573 ze zm.), a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku inwestora: „METALPOL – Węgierska Górka” sp. z o.o. 34-350 Węgierska Górka ul. Kolejowa 6,   z dnia 24.02.2006.r.                                                                                                                                                                                 
Orzeka się:

I. Wyrazić zgodę na:

Realizację  przedsięwzięcia polegającego na  ,, Budowa nowego wydziału odlewniczego o możliwościach odlewniczych około 10 000 Mg żeliwa na rok w zakładzie Metalpol – Węgierska Górka – działka nr.985/41 w Węgierskiej Górce. 
II. Określa się środowiskowe warunki lokalizacji inwestycji:

1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Teren Gminy Węgierska Górka w miejscowości Węgierska Górka przy ulicy Kolejowej – działka nr. 985/41 Węgierska Górka. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rodzaje i charakterystyka inwestycji:

Zakres inwestycji będzie obejmować:
· modernizację i rozbudowę topialni do pięciu pieców elektrycznych (4 piece sześciotonowe i jeden piec dwutonowy), która będzie zabezpieczać w ciekły metal istniejącą linię formierską DISAMATIC oraz nowopowstałą linię formierską BMD,
· instalację urządzeń odpylających dla nowych pieców elektrycznych,
· wykonanie stacji przerobu mas,
· wykonanie linii formierskiej z poziomą płaszczyzną podziału opartą na formierce firmy BMD,
· rozbudowę rdzeniarni  o nowe maszyny,
· rozbudowę oczyszczalni odlewów o dodatkowe oczyszczarki śrutowe, stołowe, przelotowe oraz stanowiska wykańczania odlewów.
3. Warunki wykorzystania terenu oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska 
           i eksploatacji:

I.   Źródła emisji - urządzenia do redukcji zanieczyszczeń, parametry emitora i wielkość
emisji substancji do powietrza:

1).Wydział W-2 Topialnia 
1.1). Dwa nowe piece indukcyjne
	Emitor E-II/2


	Wysokość Średnica Prędkość wylotu powietrza Temperatura powietrza

	                            13,5 m
                     0,80 m (otwarty) 

                         20,0 m/s 
                         350K


	ŹRÓDŁO  EMISJI

	                    Nowe piece indukcyjne


	Wielkość charakterystyczna

	                1 0 Mg/h wytopionego żeliwa


	Urządzenia ochrony  atmosfery

	                Filtr tkaninowy o r| = 98 %


	Czas emisji w roku

	                        6528 godzin


	SUBSTANCJA

	                         EMISJA


	
	             [kg/hl

	          [Mg/rokl


	Mangan

	            0,003000

	            0,0196


	Pył  PM lO

	            0,302400

	            1,9741


	Pył    ogółem

	            0,360000

	             2,3501



l .2.) Jeden nowy piec indukcyjny
	                                                             Emitor E-II/3


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu powietrza 
Temperatura powietrza

	                      13,5 m
                0,80 m (otwarty) 
                  20,0 m/s 
                    350K


	ŹRÓDŁO EMISJI

	        Nowe piece indukcyjne


	Wielkość charakterystyczna

	     10 Mg/h wytopionego żeliwa


	Urządzenia ochrony atmosfery

	     Filtr tkaninowy o η = 98 %


	Czas emisji w roku

	                    6528 godzin


	SUBSTANCJA

	                      EMISJA


	
	          kg/h 

	[Mg/rokl


	Mangan

	        0,001000

	       0,0065


	Pył PM lO

	        0,100800

	      0,6580


	Pył  ogółem

	        0,120000

	      0,7834



2). Wydział W - 3 Rdzeniarnia COLD-BOX
	                                                      Emitor E-III/4


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                            16,0 m
                             0,60 m (otwarty) 
                          28,9 m/s 
                           293 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	                              Brak


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Rdzeniarki COLD-BOX
 ROPERWERK H-16, H5, H10
 rdzeniarka A35 firmy TIFA


	Wielkość charakterystyczna

	Zużycie piasku kwarcowego


	Czas emisji w roku

	                           4352 godz.


	SUBSTANCJA

	                             EMISJA


	
	                 kg/h

	                 Mg/rok


	Dwumetyloetyloamina

	             0,014000

	                  0,0609


	Fenol

	             0,001200

	                  0,0052


	Formaldehyd

	              0,000200

	                   0,0009


	Izocyjaniany

	              0,000200

	                   0,0009


	Węglowodory  aromatyczne

	              0,001400

	                      0,0061



3). Wydział W - 3 Nowa linia formierska BMD 3.1.) Stanowisko zalewania
	                                                  Emitor E-III/5


	Wysokość
 Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                     16,0 m
                   0,6 m (zadaszony)
                      17,5 m/s 
                310K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklony + filtry tkaninowe t|= 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Formierka BMD - stanowisko zalewania


	Wielkość charakterystyczna

	Masa wykonanych odlewów


	Czas emisji w roku

	                     4352 godz.


	SUBSTANCJA

	                                  EMISJA


	
	           kg/h                              Mg/rok


	Fenol

	        0,000900

	            0,0039


	Formaldehyd

	        0,004600

	            0,0200


	Pył  zawieszony PM 10

	        0,001848

	             0,0080


	Pył  ogółem

	         0,011550

	             0,0503



3.2.) Krata wstrząsowa
	                                                                Emitor E-III/6


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                                 16,0 m
                               0. 6 m (zadaszony)

14,0 m/s 

310K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklony +

	filtry tkaninowe r|= 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Formierka

	BMD - krata wstrząsowa


	Wielkość charakterystyczna

	                                    Czas pracy


	Czas emisji w roku

	                                        4352 godz.


	SUBSTANCJA

	                                    EMISJA


	
	        kg/h

	                  Mg/rok


	Fenol

	   0,000900

	               0,0039


	Formaldehyd

	   0,004600

	               0,0200


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	   0,001848

	               0,0080


	Pył  ogółem

	   0,011550

	                0,0503



4.) Wydział W - 3 Nowy przerób mas formierskich 
4.1.) Chłodziarka masy
	                                                        Emitor E-III/7


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                       19,5 m
             0,7 m (zadaszony)
                     11, 5 m/s 
                        290 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon + filtr tkaninowy o sprawności r) = 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	                    chłodziarka masy


	Wielkość charakterystyczna

	                           czas pracy

	

	Czas emisji w roku

	                           4352 godz.

	

	SUBSTANCJA

	                              EMISJA


	
	         kg/h

	Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	        0,017424

	   0,0758


	Pył  ogółem

	        0,048400

	   0,2106



4.2.) Przesiewacz  zużytej masy formierskiej
	                                                              Emitor E-III/8


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                   19,0 m
                0,6 m (zadaszony)
                  9,0 m/s
                  290 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon + filtr  tkaninowy o sprawności ti

	= 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	         Przesiewacz zużytej masy

	

	Wielkość charakterystyczna

	                    Czas pracy

	

	Czas  emisji w roku

	                     4352 godz.


	SUBSTANCJA

	                         EMISJA


	
	              kg/h

	                 Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	           0,011880

	             0,0517


	Pył  ogółem

	           0,033000

	             0,1436



4.3.) Przesypy zużytej masy formierskiej
	                                               Emitor E-III/9


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	            19,0 m
        0,6 m (zadaszony)
             9,0 m/s
             290 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon + filtr tkaninowy o sprawności r| = 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Przesypy  zużytej masy  formierskiej.


	Wielkość charakterystyczna

	                     Czas pracy

	

	Czas emisji w roku

	                        4352 godz.


	SUBSTANCJA

	                         EMISJA


	
	            Kg/h

	    Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	          0,011880

	     0,0517


	Pył  ogółem

	          0,033000

	     0,1436



5.) Wydział W- 3 Oczyszczalnia odlewów 
5.1.) Oczyszczarka  komorowa GOGE IM 
	                                                       Emitor E-III/ 13


	Wysokość
 Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                       15,0 m
             0,6 (zadaszony) 
                     20,3 m/s
                     290 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon n = 81% + filtr tkaninowy r| = 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Oczyszczarka GOGE IM


	Wielkość charakterystyczna

	                      10000 Mg  odlewów/rok


	Czas emisji w roku

	                                         2176

	godz.


	SUBSTANCJA

	                                     EMISJA


	
	                  kg/h

	                  Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 10

	             0,003270

	          0,0071


	Pył  ogółem

	             0,003270

	          0,0071



5.2.) Oczyszczarka  komorowa TRAGLAST 2000
	                                               Emitor E-III/ 14


	Wysokość  

Średnica
 Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                                  15,0 m
                         0,6 (zadaszony) 
                              20,3 m/s
                               290 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon n = 81% + filtr tkaninowy ti = 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Oczyszczarka TRAGLAST 2000


	Wielkość charakterystyczna

	10000 Mg odlewów/rok


	Czas emisji w roku

	                                         2176

	godz.


	SUBSTANCJA

	                                        EMISJA


	
	                     kg/h

	                          Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	              0,003270

	             0,0071


	Pył ogółem

	              0,003270

	             0,0071



5.3.) Oczyszczarka  stołowa  S1SSON-LEHMAN
	                                                       Emitor E-III/ 15


	Wysokość
 Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                                    15,0 m
                         0,6 m (zadaszony)
                                 20,3 m/s
                                  290 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon n = 81% + filtr tkaninowy r| = 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Oczyszczarka stołowa Sisson-Lehmann


	Wielkość charakterystyczna

	1 0000 Mg  odlewów/rok


	Czas emisji w roku

	                                           2176

	godz.


	SUBSTANCJA

	                                          EMISJA


	
	                        kg/h

	                 Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	                0,003270

	                     0,0071


	Pył  ogółem

	                0,003270

	                     0,0071



5.4.) Oczyszczarka przelotowa GF  WHEELABRATOR
	                                                       Emitor E-III/ 16


	Wysokość
 Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                                  15,0 m
                        0,6 m (zadaszony)
                               20,3 m/s 
                               288 K


	Urządzenia ochrony atmosfery

	Cyklon r\ = 8 1 % + filtr tkaninowy t] = 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	               Oczyszczarka przelotowa
                 GF WHEELABRATOR


	Wielkość charakterystyczna

	                     10000 Mg  odlewów/rok


	Czas emisji w roku

	                                          4352

	godz.


	SUBSTANCJA

	                                          EMISJA


	
	                           kg/h

	                        Mg/rok


	Pył zawieszony  PM 1 0

	                  0,003270

	                  0,0142


	Pył  ogółem

	                   0,003270

	                  0,0142



6.) Wydział W - 4 Oczyszczarnia odlewów 
6. l.) Szlifierki dwutarczowe - 4 szt.
	                                 Emitor E-III/18 (w obliczeniach emitor nr 28)


	Wysokość 
Średnica 
Prędkość wylotu gazów 
Temperatura gazów

	                                    14,5 m
                           0,7 m (otwarty)
                                8,0 m/s
                                290 K


	Urządzenia ochrony  atmosfery

	                Cyklon o sprawności r|
                      + filtr tkaninowy o r| =

	= 81%
 95%


	ŹRÓDŁO EMISJI

	Szlifierki dwutarczowe

	-4 szt.


	Wielkość charakterystyczna

	Waga czyszczonych odlewów


	Czas emisji w roku

	                               4352 godz.

	

	SUBSTANCJA

	                                  EMISJA

	

	
	                                  kg/h

	              Mg/rok


	Pył  zawieszony  PM 1 0

	                0,001620

	          0,071


	Pył  ogółem

	                0,001620

	         0,071



4.  W zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych  realizacja przedsięwzięcia 

      powinna  spełniać następujące wymagania  : 
1. Wszystkie nowo montowane urządzenia zlokalizowane będą wewnątrz hal produkcyjnych, a emitory z odpylania pieców indukcyjnych wyposażone zostaną w tłumiki elastyczne.
2. Praca na terenie odlewni odbywać się będzie w porze dziennej i nocnej. 
3. Substancje emitowane w trakcie procesu wytapiania znad nowo zainstalowanych pieców indukcyjnych odprowadzone będą do atmosfery dwoma emitorami o wysokości 13,5 m i średnicy 0,80m każdy. Urządzenia redukujące wyposażone będą w filtry tkaninowe o sprawności odpylania ok. 98.%.
4. Spaliny z kotła opalanego olejem opałowym lekkim odprowadzane będą emitorem o wysokości 6,0 m i średnicy wylotowej 0,20m. 
5. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzone będą kanalizacją sanitarną do gminnej oczyszczalni ścieków. 
6. Woda używana w procesie chłodzenia pieców elektrycznych indukcyjnych krążyć będzie w obiegu zamkniętym. 
7. Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
8. Emisja zanieczyszczeń z Zakładu po rozbudowie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego spółka posiada tytuł prawny.
9. Równoważny poziom hałasu przenikającego do środowiska nie przekroczy na terenie zabudowy mieszkaniowej następujących wartości  :  
•    pora dzienna  55 dB
•    pora nocna     45 dB.
Wyrzuty z odpylania pieców indukcyjnych wyposażone będą w tłumiki akustyczne 
o skuteczności tłumienia gwarantującej dotrzymanie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku.
10. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą przewidziane działania eliminujące możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych substancjami ropopochodnymi.
11.   Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone przez podmioty gospodarcze posiadające uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów powstających w trakcie tych prac. Gospodarka odpadami w Zakładzie będzie prowadzona zgodnie z warunkami pozwolenia na wytwarzanie odpadów (decyzja Wojewody Śląskiego z dn. 24.01.2006 znak: ŚR-IX-6620/WU-44/5/05/06/zm).
12.   Gospodarka wodno-ściekowa będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych:
•    na odprowadzanie ścieków deszczowych do Młynówki (decyzja Starosty Żywieckiego   z dn. 7.04.2002 znak: BOZN-OŚ-7644/Ś/05/02),
•    na pobór wody z potoku Żabnica (decyzja Starosty Żywieckiego z dn. 27.12.2000 znak: BOZN-gw-6223/35/00),
•    na pobór wód podziemnych ze studni S-l i S-2 (decyzja wojewody Śląskiego z dn. 10.08.2004 znak: ŚR-K-6811/19/04).
13.   W terminie 3 miesięcy od realizacji przedsięwzięcia należy wykonać pomiary hałasu przenikającego do środowiska.
                                                    Uzasadnienie
        Zgodnie z & 2 ust. 1 pkt 13 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), Metalpol- Węgierska Górka  sp.  z o.o  kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o którch mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. W związku z tym planowana inwestycja na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wymaga uzgodnienia z wojewodą w trybie art.48 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
   Wójt Gminy wystąpił o uzgodnienie przedmiotowego przedsięwzięcia przedkładając raport o oddziaływaniu na środowisko do Wojewody Śląskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 w terminie 21 dni od daty wywieszenia informacji o planowanym przedsięwzięciu na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszenia w BIP Węgierska Górka, nie wniesiono żadnych uwag i wniosków w tym zakresie. 
  Zgodnie z postanowieniem Wojewody Śląskiego z dnia 14.06.2006 r. oraz Postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 19.04.2006 r. przedsięwzięcie może być realizowane z zastrzeżeniem i uwarunkowaniami określonymi w w/w postanowieniach oraz sentencji niniejszej decyzji. 
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Węgierska Górka, 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymuje:

1.Adresat: 
Inwestor- Metalpol – Węgierska Górka sp. z o.o, ul. Kolejowa 6, Węgierska Górka. 
Do wiadomości:

1. Wydział Środowiska i Rolnictwa, Bielsko-Biała.                                                                                         
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.
3. Oś. –a/awm.    
PAGE  
4

